# 前  言

富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程），占地面积为10493.80m2，总投资4524.83万元，日处理原矿石1500t，年处理原矿石45万t。选厂由原料堆场、原矿仓、破碎筛分车间、磨矿重选车间、脱水车间、制粒车间、堆浸场及其他辅助生产车间组成。

富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）于2020年9月7日取得富宁县发展和改革局出具的项目投资备案证（项目代码：2220-532628-09-03-059478），企业于2021年3月开始建设，2024年3月建设完成，2024年6月投入试运行。

选厂设计规模1500t/d，选矿工艺采用“重选–堆浸”工艺流程，选矿产品为金精矿和载金炭。尾矿经浓缩+带式过滤两段脱水后经制粒机，混入水泥和石灰进行制粒，制粒后的团矿送往堆浸场堆筑，回水在生产中循环使用。

新建项目于2020年12月由山西冶金岩土工程勘察有限公司完成了《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司那能金矿1500t/d选矿工程建设项目场地岩土工程勘察报告（详勘阶段）》，2020年12月由昆明坤泽矿业技术有限责任公司完成了《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）初步设计》，2020年12月由宁夏智诚安环科技发展股份有限公司完成了《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全预评价》，2020年12月由昆明坤泽矿业技术有限责任公司完成了《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》。

选厂2021年3月开始建设，由于赶上三年疫情，矿山手续变更、设备调试、原料等原因于2024年3月建设完成，选厂直至2024年6月才投入试运行，试运行时间6个月：2024年6月～2024年12月，试运行期间设备设施布置、安装基本合理，设备调试正常，试运行以来，投入设备运行良好，设备除了常规检修维护外，没有出现因设备事故而影响生产的情况，更没因设备故障引发安全事故，历时六个月的试生产，生产正常，未发生任何生产安全事故，具备竣工验收条件。据此，富宁县云龙黄金矿业有限责任公司于2024年12月15日委托昭通市鼎安科技有限公司编制《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施验收评价报告》。

接到委托后我单位成立安全评价小组，进行法律法规、标准和规范的收集、现场调研；有关资料收集整理；危险有害因素分析；评价单元划分；评价方法选择；采用可靠、适用的评价方法对选厂进行评价，得出评价结论，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施。评价小组于2024年12月17日到现场检查和资料收集整理工作，公司安全评价人员到富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目现场实地调查，收集由企业提供的验收资料及管理相关基础资料，运用安全检查表法等安全评价方法，对选厂存在的危险、有害因素，进行了危险源辨识及定性、定量评价，查找选厂生产运行中存在的事故隐患并判定其危险程度，提出合理可行的对策措施及建议，在此基础上编制了安全设施验收报告。

在评价报告编写过程中得到了文山州应急管理局、富宁县应急管理局及企业有关人员的大力支持，同时引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！

目  录

第1章  评价范围与依据	7

1.1 评价对象和范围	7

1.1.1评价对象	7

1.1.2评价范围	7

1.2评价依据	7

1.2.1法律法规	7

1.2.2标准和规范	11

1.2.3 生产项目合法证明文件	14

1.2.5其他评价依据	14

1.2.4建设项目技术资料	14

1.3 评价原则	14

1.4 评价程序	15

1.5 安全评价基准日	15

1.6评价报告使用权声明	16

第2章  建设项目概况	17

2.1 建设单位概况	17

2.1.1企业概况	17

2.1.2交通位置	18

2.2 自然条件概况	19

2.2.1地形地貌	19

2.2.2气象条件	19

2.2.3地震烈度	19

2.3 工程地质概况	19

2.3.1场地岩土工程条件	19

2.3.2  场地地震效应	20

2.3.3工程勘察结论	21

2.4 建设项目概况	22

2.4.1建设规模产品方案	22

2.4.2厂址及周边环境	23

2.4.3总平面布置	23

2.4.4工艺流程	26

2.4.5主要设备及特种设备	29

2.4.6主要物料及药剂	32

2.4.7供配电及防雷	33

2.4.8给排水	35

2.4.9消防设施	36

2.4.10视频监控	36

2.4.11原材料	36

2.4.12安全管理	36

2.4.12安全投资概况	39

2.4.13设计变更	40

2.5 施工及监理概况	40

2.6 试运行情况	40

第3章 危险有害因素危害程度评价	42

3.1 主要物质的危险有害因素分析	42

3.1.1主要危险、有害物质的理化特性	42

3.1.2危险化学品辨识	53

3.1.3危险化学品的危险特性及其所在环节	53

3.2评价项目存在的主要危险、有害因素	53

3.3 危险有害因素危害程度评价	54

3.3.1预先危险性分析表（PHA）法	54

3.3.2作业条件危险性分析（LEC）法	59

3.4重大危险源辨识	62

3.4.1危险化学品重大危险源定义	62

3.4.2 危险化学品重大危险源辩识依据	63

3.4.3 危险化学品重大危险源辩识	64

第4章  安全设施符合性评价	66

4.1评价单元的划分和评价方法的选择	66

4.1.1评价单元的划分	66

4.1.2评价方法的选择	66

4.2安全设施“三同时”程序	68

4.2.1安全设施“三同时”程序符合性评价	68

4.2.2单元小结	70

4.3生产工艺及设备单元分析评价	70

4.3.1破碎与筛分分析评价	70

4.3.1.1破碎与筛分安全检查表	70

4.3.1.2单元小结	72

4.3.2磨矿分析评价	73

4.3.2.1磨矿与分级工艺及设备安全检查表	73

4.3.2.2单元小结	74

4.3.3重选分析评价	74

4.3.3.1重选安全检查表	74

4.3.3.2单元小结	83

4.3.4特种设备分析评价	83

4.3.4.1特种设备安全检查表	83

4.3.4.2单元小结	84

4.4公用工程及辅助设施分析评价	84

4.4.1供配电系统分析评价	84

4.4.2给排水系统分析评价	89

4.4.3消防设施分析评价	90

4.5厂址及总平面布置	92

4.5.1工业场地符合性评价	92

4.5.2单元小结	96

4.6安全管理分析评价	96

4.6.1安全生产管理分析评价	96

4.6.2安全运行管理	98

4.6.3应急救援	99

4.6.4个人防护分析评价	100

4.6.5安全标志分析评价	100

4.6.6重大危险源分析评价	102

4.7职业卫生分析评价	102

4.7.1职业卫生检查表	102

4.7.2单元小结	104

第5章 存在的问题、整改情况及安全对策措施	106

5.1评价组提出的整改建议	106

5.2企业整改完成落实情况	107

5.3安全对策措施建议	107

5.3.1选址及总平面布置	107

5.3.2 生产工艺及设备	108

5.3.3 公用工程和辅助设施	108

5.3.4 安全管理	110

第6章  安全设施验收结论	111

6.1 主要危险、有害因素评价结果	111

6.2 安全设施验收结论	113

附 件	116

1. 现场照片	116

2.委托书、承诺书	116

3.营业执照	116

4.用地合法性证明材料	116

5.岩土工程勘察报告封面、资质、扉页	116

6.安全预评价报告封面、资质、扉页	116

7.初步设计封面、资质、扉页	116

8.安全设施设计封面、资质、扉页	116

9.安全设施设计审查意见书	116

10.安全生产管理机构成立文件	116

11.安全管理人员任命文件	116

12.选厂持证人员证书（主要负责人、安全管理员、电工、焊工）	116

13.施工总结报告、施工单位资质	116

14.监理报告、监理单位资质	116

15.试运行报告及总结	116

16.应急备案登记表	116

17.参保证明	116

18.防雷检测报告	116

19.安全管理台账（规章制度、操作规程封面、目录，培训记录、劳动用品发放记录、隐患排查与整改记录、安全费用提取使用记录、应急演练记录）	116

20.安全设施投资表	116

21.设计变更说明	116

22.隐患整改情况回复	116

附 图	117

1.选厂总平面竣工图	117

2.选厂主厂房平面竣工图	117

3.破碎车间配置图（图1、图2）	117

4.尾矿脱水车间配置图	117

5.悬振车间配置图	117

# 第1章  评价范围与依据

## 1.1 评价对象和范围

### 1.1.1评价对象

依据选厂的安全设施设计，确定本项目的评价对象为：富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）建设工程。

### 1.1.2评价范围

依据选厂安全设施设计，确定本次安全设施验收的评价范围为：富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）工程的厂址及总平面布置、工艺及设备、公用工程及辅助设施的安全设施与选厂的安全管理等。

产品的界区外运输、环境影响、职业卫生、水土保持、地质灾害等方面的评价不在本次安全设施验收范围，企业应执行国家相关的法规要求。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律法规

#### 1.2.1.1国家法律

（1）《中华人民共和国矿产资源法》（1986年10月1日起施行，2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正，中华人民共和国第十一届主席令（第十八号）；

（2）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过1992年11月7日中华人民共和国主席令第65号公布根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日起施行，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，中华人民共和国主席令第八十八号第三次修改）；

（4）《中华人民共和国劳动法》（1995年1月1日起施行，2018年12月29日中华人民共和国第十三届主席令（第二十四号）第二次修正）；

（5）《中华人民共和国职业病防治法》（2002年5月1日起施行，2018年12月29日中华人民共和国第十三届主席令（第二十四号）第四次修订）；

（6）《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日起施行，2021年4月29日关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定（第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议），第二次修正）；

（7）《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年6月29日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，并于2014年1月1日起施行）。

（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2024〕25号，2024年11月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令〔2013〕73号，自2013年7月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令〔1989〕22号发布，自1989年12月26日起施行，中华人民共和国主席令〔2014〕9号修订）。

#### 1.2.1.2行政法规

（1）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（中华人民共和国国务院令152号，自1994年3月26日起施行）；

（2）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令4号发布，1990年10月11日执行）；

（3）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令（第588号）第二次修订，自2011年1月8日执行）；

（4）《建设工程安全生产管理条例》（2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，中华人民共和国国务院令第393号公布，自2004年2月1日起施行）；

（5）《地质灾害防治条例》（2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（6）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号修正，2009年1月24日起施行）；

（7）《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令，第57号，2022年7月1日起施行）

（8）《工伤保险条例》（2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布，2010年12月8日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订，自2011年1月1日起施行）；

（9）《公路安全保护条例》（2011年2月16日国务院144次常务会议通过，国务院令第593号发布，2011年7月1日执行）；

（10）《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过，中华人民共和国国务院令第397号公布，自2004年1月13日起施行；2014年7月29日中华人民共和国国务院令第653号修正）；

（11）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号发布，2019年4月1日起施行）；

#### 1.2.1.3部门规章及规范性文件

（1）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理局令〔2007〕16号，自2008年2月1日起实施）；

（2）《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令〔2021〕5号，2020年12月4日第2次委务会议审议通过，自2021年2月1日起施行）；

（3）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号令公布，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号修正，自2015年4月2日起施行）；

（4）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令〔2006〕第3号公布，国家安全生产监管总局令〔2015〕第80号令第二次修正，2015年7月1日实施）；

（5）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第44号公布，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第80号第二次修正，自2015年7月1日起施行）；

（6）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令〔2010〕第49号公布，国家安全生产监督管理总局第80号令修订，2015年7月1日实施）；

（7）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理局令〔2016〕第88号公布，应急管理部令第2号修改，2019年9月1日起施行）；

（8）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工业和信息化部公告［2009］第67号，2009年12月4日起执行）；

（9） 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》(工业和信息化部公告［2010］第122号，2010年10月13日起执行)

（10）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工业和信息化部公告［2012］第14号，2012年10月1日起执行）；

（11）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（工业和信息化部公告［2014］第16号，2014年3月6日起执行）；

（12）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》（工业和信息化部公告［2016］第13号，2016年3月14日起执行）；

（13）《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（工业和信息化部公告［2021］第25号，自2022年1月1日起施行）；

（14）《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2015〕124号，安监总厅安健〔2018〕3号第一次修订，自2018年1月15日起施行）；

（15）《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管〔2016〕60号，2016年5月27日施行）；

（16）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）。

（17）《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知》（安监总管一〔2012〕134号）。

#### 1.2.1.4地方性法规

（1）《云南省安全生产监督管理局关于切实加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作有关问题的通知》（云安监管[2013]118号）；

（2）《云南省安全生产监督管理局关于进一步强化非煤矿山安全生产工作的通知》（云安监管函〔2018〕38号）；

（3）《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告[第63号]，2018年1月1日起施行）；

（4）《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云发〔2015〕38号)。

（5）《云南省安全生产监督管理局关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知》（云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）；

（6）《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号）；

（7）《云南省生产安全事故应急办法》（云政令〔2023〕227号）。

### 1.2.2标准和规范

#### 1.2.2.1国家标准

（1）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986，1987年2月1日实施）；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日实施）；

（3）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2021年9月1日实施）；

（4）《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，2022年1月1日实施）；

（5）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008，2009年10月1日实施）；

（6）《矿山安全标志》（GB14161-2008，2009年10月1日实施）；

（7）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月1日实施）；

（8）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010，2010年8月1日实施）；

（9）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2019，2011年10月1日实施）；

（10）《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012，2012年8月1日实施）；

（11）《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日实施）；

（12）《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014，2015年5月1日实施，中华人民共和国住房和城乡建设部2018第35号局部修改公告，2018年3月30日）；

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2019年3月1日实施）；

（14）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020，2020年10月1日实施）；

（15）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年4月1日实施）；

（16）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007，2007年11月1日实施）；

（17）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019，2020年4月1日实施）；

- （18）《高处作业分级》（GB/T 3608-2008，2009年6月1日实施）；

- （19）《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日实施）；

- （20）《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009，2009年12月1日实施）；

- （21）《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009，2009年12月1日实施）；

- （22）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011，2012年6月1日实施）；

- （23）《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019，2020年7月1日实施）；

- （24）《安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020，2020年10月1日实施）。

- （25）《洗选设备系列型谱》（GB/T 6826-2005）

- （26）《选矿安全规程》（GB18152-2000，2000年12月1日实施）

- （27）《有色金属选矿厂工艺设计规范》（GB50782-2012，2013年1月1日实施）；

- （28）《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021，2010年7月1日实施）；

- （29）《建筑照明设计标准》(GB50034-2013，经住房和城乡建设部，第243号公告，2013年11月29日起执行)；

- （30）《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014 )；

- （31）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2019）；

- （32）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2016）。

#### 1.2.2.2行业标准

（1）《安全验收评价导致》(AQ8003-2007，2007年4月1日实施)；

（2）《矿山救护规程》（AQ1008-2007，2008年1月1日实施）；

（3）《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019，2020年2月1日实施）；

- （4）《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（AQ∕T 2075-2019，2019年8月12日发布，2020年2月1日实施）；

- （5）《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》（AQ∕T 2072-2019，2019年8月12日发布，2020年2月1日实施）；

- （6）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019，2020年2月1日实施）；

- （7）《选矿药剂产品分类、牌号、命名》（YS/T 237-2021）；

### 1.2.3 生产项目合法证明文件

（1）营业执照，统一社会信用代码：915309257951631520；

（2）云南省固定资产投资备案证。

### 1.2.5其他评价依据

（1）富宁县云龙黄金矿业有限责任公司委托昭通市鼎安科技有限公司的安全设施验收委托书（详见附件1）；

（2）中安电投建工集团有限公司出具的施工总结报告（详见附件13）；

（3）东周设计有限公司出具的监理报告（详见附件14）。

### 1.2.4建设项目技术资料

（1）富宁县云龙黄金矿业有限责任公司那能金矿1500t/d选矿工程建设项目场地岩土工程勘察报告(详勘阶段) 山西冶金岩土工程勘察有限公司，2020年12月；

（2）昆明坤泽矿业技术有限责任公司2020年12月编制的《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）初步设计》；

（3）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司2020年12月编制的《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全预评价》；

（4）昆明坤泽矿业技术有限责任公司2020年12月编制的《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》；

（5）现场检查收集其他资料及企业提供的相关证照、图纸、有关技术资料等。

## 1.3 评价原则

依据《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)规定，安全评价基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正和合法的自主开展的安全评价。

昭通市鼎安科技有限公司在对该企业的安全设施验收工作中，坚持以下原则：

（1）严格执行国家现行有关法律法规、标准和规范的要求，保证对该企业申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；

（2）执行行业及现行有关法规、标准、规范和政策的要求，保证评价结论准确性；

（3）采用可靠、适用的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；

（4）遵守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。

## 1.4 评价程序

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策建议

做出评价结论

编制安全验收评价评价报告

图1.4-1安全设施验收程序图

## 1.5 安全评价基准日

本次安全评价第一次进场勘察日期为2024年12月17日，2025年1月4日第二次进场复核现场，评价基准日为2025年1月4日。

## 1.6评价报告使用权声明

本评价报告是受富宁县云龙黄金矿业有限责任公司委托而编制的，专属委托方使用。除按规定上报各级应急管理部门外，昭通市鼎安科技有限公司不会将本评价报告内容向其它任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部或部分内容在媒体上或以其它形式公开发表(安全评价技术研究成果除外)。

# 第2章  建设项目概况

## 2.1 建设单位概况

### 2.1.1企业概况

富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）于2020年9月7日取得富宁县发展和改革局出具的项目投资备案证（项目代码：2220-532628-09-03-059478），于2020年12月由山西冶金岩土工程勘察有限公司完成了《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司那能金矿1500t/d选矿工程建设项目场地岩土工程勘察报告（详勘阶段）》，2020年12月由昆明坤泽矿业技术有限责任公司完成了《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）初步设计》，2020年12月由宁夏智诚安环科技发展股份有限公司完成了《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全预评价》，2020年12月由昆明坤泽矿业技术有限责任公司完成了《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》，于2002年9月13日取得了营业执照。

营业执照信息如下：

统一社会信用代码：9153262874147756X9

名    称：富宁县云龙黄金矿业有限责任公司

类    型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：富宁县那能乡那吉村民委八毛村

法定代表人：侯春宇

成立日期：2002年9月13日

经营范围：矿产品洗选、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关：富宁县市场监督管理局

登记日期：2024年4月2日

### 2.1.2交通位置

那能金矿区地处滇桂两省交界处的云南省富宁县境内，位于富宁县城19°方向，平距46km，地理坐标：东经105°43′39″～105°47′11″，北纬24°01′25″～24°03′01″。行政区划属富宁县那能乡与阿用乡管辖区。

矿区至那能乡有水泥路相同，里程38km。那能乡至富宁县城有四级沥青油面公路相通，里程80km。云南境内交通较为不便。矿区距广西田林县那比乡18km，为简易碎石面公路，那比乡至田林县城85km，有柏油公路相通，交通较为方便。详见交通位置图（图2.1-1）。

图2.1-1  项目交通位置图

## 2.2 自然条件概况

### 2.2.1地形地貌

建设场地位于矿区中部南侧3#露天采矿场内，属中山中切割中坡地形，为构造侵蚀地貌，总体地势为南高北低，自然山体坡度20°～30°。由于矿山开采，原始地形已全被破坏，现已形成多级阶地及堆积平台，工程边坡一般为45°～60°，局部达70°，整体场地地形开阔，地形南高北低、西高东低，钻孔孔口高程介于920.26～946.26m之间，但各拟建筑物是分区建设，各区域内场地已经整平。

### 2.2.2气象条件

区内树枝状水系发育，发育有三条小溪，即普盖小溪、那尚小溪、八毛小溪；那尚小溪与八毛小溪汇合后形成那毕小溪再向北流入西洋江。普盖小溪由东向西流出矿区。河流溪谷为相对开阔的V型，坡降一般大于90‰。

矿区属亚热带季风气候，温暖潮湿，雨量充沛，每年5～10月为雨季，占全年降雨量的64.10%，年降雨量1000～1600mm，年平均降雨量平均1144.6mm。气温季节变化不大，最高气温为37.8℃，最低气温为0.7℃，年平均气温为19℃。常年主导风向东南风。

### 2.2.3地震烈度

场地处于富宁县那能乡，属Ⅱ类建筑场地，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010、2016年版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的有关规定，该区域场地反应谱特征周期为0.35s，场地的震动峰值加速度为0.05g，对应设防烈度为6度，场地设计地震分组为第一组。

## 2.3 工程地质概况

### 2.3.1场地岩土工程条件

根据现场工程地质调查及钻探揭露深度范围内分布地层为：场区表层分布第四系填土层（Q4ml）,下伏基岩为三叠系中统板纳组（T2bn）全～中风化泥质粉砂岩。

根据各土层的成因及物理力学性质差异，按岩土层分类原则，将场区土层划分为三个主单元层，现分述如下：

（1）第四系人工堆积层（Qpd）

第①层素填土：浅灰色、土黄色、褐黄色，干燥，主要成分为粘性土，含少量强风化砂岩角砾、碎石，为场区内挖高填低时形成，土质不均匀，填筑时间大于十年，大部分已完成自重固结，结构呈中密状，土体呈中压缩性，主要分布于拟建尾矿堆场、过滤车间、浓密机处场地，层顶埋深0.00m，层底未揭穿，揭露层厚度15.10～30.20m，平均厚度18.55m，分布连续。

（2）三叠系中统板纳组（T2bn）

第②层全～强风化泥质粉砂岩：褐黄色、灰黄色、黄色，以强风化为主，结构大部分破坏，矿物成分显著变化，风化裂隙很发育，用镐可挖。干钻不易钻进，岩芯较破碎，多呈角砾状、碎块状，具未风化完全残余层理结构，坚硬程度为属极软岩类，岩体完整程度极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级，岩石质量指标为0；部分为全风化，岩芯呈可～硬塑状粉质粘土，含少量粉砂岩风化残余角砾、碎块。主要分布于拟建S主厂房、S破碎车间、S破碎站、破碎站、原矿仓、选别车间、磨矿车间、粉矿仓、筛分车间、螺旋溜槽车间处场地，层顶埋深0.00m，层厚度3.60～13.80m，平均厚度6.31m，分布连续。

第③层中风化泥质粉砂岩：浅灰色、灰黄色、青灰色，泥质结构，层理状构造，沿节理面有次生铁质矿物浸染，风化裂隙发育，节理裂隙一般发育。岩芯呈短柱状及少量碎块状。天然抗压强度39.6～48.7MPa，平均值43.83MPa，坚硬程度属较硬岩类，岩体完整程度分类为破碎，岩体基本质量等级划分为Ⅳ类，岩石质量指标较差的RQD＝50～75%。主要分布于拟建S主厂房、S破碎车间、S破碎站、破碎站、原矿仓、选别车间、磨矿车间、粉矿仓、筛分车间、螺旋溜槽车间处场地，层顶埋深3.60～13.80m，层底未揭穿，揭露层厚度4.70～16.40m，平均厚度11.29米，分布连续。

### 2.3.2  场地地震效应

建设场地位于湘桂黔地洼中强震区的云桂中震构造带，本区地震活动主要受近期所有活动的右江深大断裂和富宁～黑水河大断裂控制，沿右江断裂分别于1751年、1965年、1977年在田阳、田林、平果发生过6级地震，但在云南省境内地段的地震强度小于3级。经查阅《云南活动断裂分布图》，区域内各断裂带距拟建场地均较远，距场地10km范围内无全新世活动断裂及发震断裂通过。经查阅《云南省区域地壳稳定性分区图》，建场设地地壳属稳定区域。

### 2.3.3工程勘察结论

（1）拟建场地位于矿区3#露天采矿场内，原始地形已基本全被破坏，现已形成多级阶地及堆积平台，工程边坡一般在45°～60°，局部达70°，自然地质环境已基本破坏。但未发现滑坡、崩塌等不良地质灾害及不良物理地质现象，自然山体边坡及工程边坡稳定性较好，适宜设置建筑物。

（2）根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010、2016年版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的有关规定，该区域场地反应谱特征周期为0.35s，场地的震动峰值加速度为0.05g，对应设防烈度为6度，场地设计地震分组为第一组。划分拟建尾矿堆场、过滤车间、浓密机场地为对建筑抗震的一般地段；拟建S主厂房、S破碎车间、S破碎站、破碎站、原矿仓、选别车间、磨矿车间、粉矿仓、筛分车间、螺旋溜槽车间为对建筑抗震的不利地段。

（3）该场地在钻孔揭露20m深度范围内无饱和粉(砂)土，可不考虑粉(砂)土的液化问题。

（4）场地整平后各地层在水平及空间分布上成因、土性、状态连续、稳定，但各地层厚度变化较大，部分地段同层面坡度大于10%，且因风化差异导致各地基土的工程力学性质在水平向和竖向上力学状态相差较大，综合分析该场地内地基土属不均匀地基。

（5）场地土介质对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋、钢结构具微腐蚀性，防护措施应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2018）的规定。

（6）场地内各土层的空间展布情况详见附图N0.2 (工程地质剖面图)，各岩、土层主要物理力学指标建议取用值见表2-3-1。

表2-3-1 主要物理力学参数成果一览表

| 层序号 | 岩土层名称 | 室 内 试 验 物 理 力 学 成 果 |  |  |  |  |  |  |  | 天然地基建议承载力特征值(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然容重r (g/cm3) | 孔隙比e | 天然含水量W(%) | 液性指数IL | 压缩模量Es(MPa) | 压缩系数a1-2 (MPa-1) | 直接剪切 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 内聚力Cq(kPa) | 内摩擦角φq(度) |  |
| ① | 素填土 | 1.97 | 0.715 | 25.53 | 0.36 | 6.25 | 0.28 | 24.14 | 15.58 | 150 |
| ② | 全～强风化泥质粉砂岩 | 2.01 | 0.594 | 19.28 | 0.22 | 7.76 | 0.21 | 29.15 | 19.43 | 260 |
| ③ | 中风化泥质粉砂岩 |  |  |  |  |  |  | 60.0* | 25.0* | 5000 |

（7）拟建建筑物基础型式分析及评价具体见工勘报告第6章“ 拟建建筑物基础型式分析及施工评价”。

（8）基槽开挖完至设计标高后应及时清底并通知相关单位现场验槽后进行基础施工，减少暴露时间，防止暴晒和雨水浸刷破坏地基土的原状结构。

（9）基槽施工时应做好基槽及地面周边建筑物的变形观测。

（10）各建筑物基础型式仅为初步分析，场地整平后根据详细勘察地层情况，并结合建筑物规模、结构特点等进行具体分析评价。

## 2.4 建设项目概况

### 2.4.1建设规模产品方案

1.设计概况

（1）建设选厂规模：设计选厂建设规模确定为：1500t/d。

（2）产品方案：金精矿和载金炭等。

2.建设概况

选厂为新建项目，产品为金精矿和载金炭等，选厂为连续工作制，年工作日300天，每天3班，每班8小时。

### 2.4.2厂址及周边环境

富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目位于富宁县那能乡那吉村民委八毛村，那能金矿区地处滇桂两省交界处的云南省富宁县境内，位于富宁县城19°方向，平距46km，地理坐标：东经105°43′39″～105°47′11″，北纬24°01′25″～24°03′01″。行政区划属富宁县那能乡与阿用乡管辖区。项目区域内无国家和省列为重点保护的野生动植物、稀有或濒危物种，也不涉及古树名木及重点保护动物的迁移通道，项目地多以农业生态为主，均属于坡耕荒地，生物多样性一般。

图2.4-1  选厂周边环境卫星示意图

### 2.4.3总平面布置

1.设计概况

选厂用地面积10493.80m2，约15.74亩。

根据生产工艺配置流程的特点，结合厂区地形，将各功能区按性质和功能相近，联系密切，对环境要求大体一致、各种管线及运输短捷的原则进行布置。

根据工艺配置，平面分多个区域，选矿厂用地东侧由南向北布置，依次布置原矿堆场、原矿仓、破碎站、筛分车间、1#转运站、粉矿仓(2座)、磨矿车间、选别车间，在西侧为原有破碎车间及破碎站等；选矿厂用地西侧由东南向西北依次布置回水池、9m浓密机、过滤车间、制粒车间、2#转运站、悬振车间、尾矿临时堆场等；车间通过皮带和管道连接，使得平面布置紧凑。

新建配电室布置于磨矿车间附近，靠近负荷中心；选矿厂水设施利用矿山原有设备。

堆浸场场址选择应符合矿山总体生产工艺要求。按照运距适中经济合理的原则，选择靠近矿源的位置。堆浸场场址宜结合矿山生产整体规划设计。根据堆浸场启用顺序分期、分区实施。

堆浸场根据建设要求布置3块场地，就近布置于新建选矿厂北侧和西北侧采矿场形成的平地中，方便运输需求。1#、2#堆浸场为原有堆浸场地，堆浸场总面积191550.00 m2，约287.32亩。

2.建设概况

根据工艺配置，竖向分七个台阶，选厂结合地形从高向低依次布置原矿堆场平台（958.50m）、原矿仓和破碎平台（950.60m）、筛分车间平台（940.20m）、粉矿仓和配电室平台（932.70m）、磨矿车间平台（926.00m）、选别车间平台（920.00m），场地总高差38.50m；过滤车间平台场地为平地，标高为933.50m；悬振车间平台（944.00m）。

堆浸场利用采矿形成的平地进行布置,目前只建设了一个。

结合场地地形、地势的布置，场地排水采用有组织雨污分流的系统，站场内硬化场地四周设置排水沟，雨水通过场地排水坡度及排水沟，由南向北汇集至场地的排水沟出口，通过排水沟出口排往周边山体。排水沟坡度不小于0.5%。排水沟采用浆砌片石矩形明沟、边坡为直壁沟，沟底宽0.4m，沟深平均0.6m。建设情况见图2.4-2。

2.4-2 总平面布置图

### 2.4.4工艺流程

1.设计概况

本工程选矿厂设计流程按试验推荐的流程，采用螺旋溜槽—摇床—堆浸的工艺流程。

（1）碎矿流程：两段开路碎矿流程，碎矿产品粒度-18mm。

（2）磨矿分级：采用一段闭路工艺选流程。磨矿产品粒度-0.074mm含量55%；

（3）选别流程：采用螺旋溜槽预先抛尾再用摇床进一步富集。

（4）精矿脱水：采用沉淀池脱水，最终金精矿含水≤10% 。

（5）尾矿脱水：采用深锥浓密机+带式过滤机的两段脱水流程，最终尾矿含水≤15%。

（6）尾矿制粒：采用制粒机，混入水泥和石灰进行制粒，制出团矿粒度为1.5mm～30mm。

（7）堆浸场地平整：利用推土机对堆浸场的底部按 3%纵坡比进行堆场底部平整，在堆场底部铺一层粘土，压实碾平，清除所有碎石，保证堆场底部平滑，在平整好后的堆场底部铺设花油布作为防渗底垫，然后在油布上铺一层30cm 粘土作为底部渗滤层。

（8）制粒后的团矿送往堆浸场堆筑。先在防渗底垫上铺上一层300mm～500mm厚的块矿垫层，块矿粒度为100mm～150mm。然后将合格的团矿送至堆浸场继续固化并筑堆，最后，在矿堆顶上铺设喷淋管网，管网采用聚乙烯塑料管和旋转摇摆式喷头；在矿堆地面四周根据地形，以2%～5% 的坡度用聚丙烯膜铺设沟槽，以便于收集喷淋液，收集的喷淋液要能自流进沉淀池或贵液池。

（9）浸出前先在贫液池中配制喷淋浸出液，浸出液的PH=10～11、NaCN 浓度为0.03%。配制好的浸出液由贫液池用泵扬送到喷淋管网，通过喷淋管网对矿堆进行喷淋浸出，喷淋后从矿堆流出的浸出液通过用聚丙烯膜铺设的沟槽自流进吸附车间的贵液池，贵液经炭吸附处理后排至贫液池，这样，一个循环的喷淋系统就形成了。返回的贫液根据分析结果添加NaCN 和石灰进行配制，以保持 PH=10～11和NaCN 浓度为0.03%，配制后的贫液（浸出液）用泵扬至喷淋管网进行下一周期喷淋浸出。

（10）洗涤矿堆：喷淋结束后，矿堆中的金已基本浸出，不需要再继续喷淋浸出，但是，矿堆中仍有部分已被浸出的金和NaCN 残余。为了尽量降低金的损失和回收残余NaCN，就要对矿堆进行洗涤。洗涤液使用加了石灰的碱水，不加NaCN。洗涤液流入贫液池储存，作为下一个矿堆的喷淋浸出液使用，整体上喷淋洗涤形成一个完善的循环系统，正常情况下，没有水或药剂外排。

（11）消毒：洗涤后的矿碴中残留极少的NaCN，矿碴无需搬运。为了防止雨季洪水带走残留的NaCN，洗涤完毕，加上漂白粉通过喷淋管网对矿碴进行喷淋分解NaCN，去毒净化，这部分液体自流至储液池，待下次加漂白粉后再利用。

（12）浸出液流到贵液池后用泵扬至吸附柱进行逆流吸附，吸附后的贫液流到贫液池，再次将贫液泵到喷淋管路，对矿堆进行喷淋浸出，反复循环。当吸附柱中的活性炭含金达到2500g/t 以上时，就从吸附柱中排出装袋，这就是载金炭。本项目不设置解吸电解装置及精炼提纯设施，载金炭外卖委托加工。

2.建设概况

（1）碎矿流程：两段开路碎矿流程，碎矿产品粒度-18mm。

（2）磨矿分级：采用一段闭路工艺选流程。磨矿产品粒度-0.074mm含量55%；

（3）选别流程：采用螺旋溜槽预先抛尾再用摇床和悬振锥面选矿机进一步富集。

（4）精矿脱水：采用沉淀池脱水，最终金精矿含水≤10% 。

（5）尾矿脱水：采用深锥浓密机+带式过滤机的两段脱水流程，最终尾矿含水≤15%。

（6）尾矿制粒：采用制粒机，混入水泥和石灰进行制粒，制出团矿粒度为1.5mm～30mm。

（7）堆浸场地平整：利用推土机对堆浸场的底部按3%纵坡比进行堆场底部平整，在堆场底部铺一层粘土，压实碾平，清除所有碎石，保证堆场底部平滑，在平整好后的堆场底部铺设花油布作为防渗底垫，然后在油布上铺一层30cm 粘土作为底部渗滤层。

（8）制粒后的团矿送往堆浸场堆筑。先在防渗底垫上铺上一层300mm～500mm厚的块矿垫层，块矿粒度为100mm～150mm。然后将合格的团矿送至堆浸场继续固化并筑堆，最后，在矿堆顶上铺设喷淋管网，管网采用聚乙烯塑料管和旋转摇摆式喷头；在矿堆地面四周根据地形，以2%～5% 的坡度用聚丙烯膜铺设沟槽，以便于收集喷淋液，收集的喷淋液要能自流进沉淀池或贵液池。

（9）浸出前先在贫液池中配制喷淋浸出液，浸出液的PH=10～11、NaCN 浓度为0.03%。配制好的浸出液由贫液池用泵扬送到喷淋管网，通过喷淋管网对矿堆进行喷淋浸出，喷淋后从矿堆流出的浸出液通过用聚丙烯膜铺设的沟槽自流进吸附车间的贵液池，贵液经炭吸附处理后排至贫液池，这样，一个循环的喷淋系统就形成了。返回的贫液根据分析结果添加NaCN 和石灰进行配制，以保持PH=10～11和NaCN 浓度为0.03%，配制后的贫液（浸出液）用泵扬至喷淋管网进行下一周期喷淋浸出。

（10）洗涤矿堆：喷淋结束后，矿堆中的金已基本浸出，不需要再继续喷淋浸出，但是，矿堆中仍有部分已被浸出的金和NaCN 残余。为了尽量降低金的损失和回收残余NaCN，就要对矿堆进行洗涤。洗涤液使用加了石灰的碱水，不加NaCN。洗涤液流入贫液池储存，作为下一个矿堆的喷淋浸出液使用，整体上喷淋洗涤形成一个完善的循环系统，正常情况下，没有水或药剂外排。

（11）消毒：洗涤后的矿碴中残留极少的NaCN，矿碴无需搬运。为了防止雨季洪水带走残留的NaCN，洗涤完毕，加上漂白粉通过喷淋管网对矿碴进行喷淋分解NaCN，去毒净化，这部分液体自流至储液池，待下次加漂白粉后再利用。

（12）浸出液流到贵液池后用泵扬至吸附柱进行逆流吸附，吸附后的贫液流到贫液池，再次将贫液泵到喷淋管路，对矿堆进行喷淋浸出，反复循环。当吸附柱中的活性炭含金达到2500g/t 以上时，就从吸附柱中排出装袋，这就是载金炭。本项目不设置解吸电解装置及精炼提纯设施，载金炭外卖委托加工。

（13）尾矿为一般固废，尾矿量1432.5t/d，通过深锥浓密机+带式过滤机的两段脱水，最终尾矿含水≤15%，采用制粒机，混入水泥和石灰进行制粒，制出团矿粒度为1.5mm～30mm，然后将合格的团矿送至堆浸场继续固化并筑堆。

### 2.4.5主要设备及特种设备

1.选厂设计主要设备如下表所示：

表2.4-1  设计主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备数量(台) | 功率（kW） | 总功率（kW） | 重量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建1500t/d选厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 破碎车间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 振动给料机 | ZSW 380X96 | 2 | 11 | 22 |  | 变频调速 |
| 2 | 颚式破碎机 | CJ408 | 2 | 55 | 110 | 0.99 |  |
| 3 | 1#胶带输送机 | DTⅡ型 B=600mm α=0° L=20.7m V=1.6m/s | 1 | 15 | 15 |  |  |
| 4 | 电磁除铁器 | RCDB-6 | 1 | 1.9 | 1.9 |  |  |
| 5 | 滚轴筛 | GZS-1208 | 1 | 18.5 | 18.5 | 4.955 |  |
| 6 | 颚式破碎机 | PEX300X1300 | 2 | 55 | 110 |  |  |
| 7 | 2#胶带输送机 | DTⅡ型 B=650mm α=14° L=23.65m V=1.6m/s | 1 | 15 | 15 |  |  |
| 8 | 液下排污泵 | 40PV-SP | 2 | 5.5 | 11 |  |  |
| 二 | 主厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3#胶带输送机 | DTⅡ型 B=650mm α=14.0° L=30.6m V=1.6m/s | 1 | 18.5 | 18.5 |  |  |
| 10 | 摆式给料机 | BG 600X600 | 2 | 1.5 | 4.5 |  |  |
| 11 | 电子皮带秤 | DLC-4 B=650mm | 2 | 0.3 | 0.9 |  |  |
| 12 | 4-1#胶带输送机 | DTⅡ型 B=650mm α=0° L=5.5m V=1.6m/s | 1 | 7.5 | 7.5 |  |  |
| 13 | 4-2#胶带输送机 | DTⅡ型 B=650mm α=0° L=5.5m V=1.6m/s | 1 | 7.5 | 7.5 |  |  |
| 14 | 湿式格子型球磨机 | MQG-2400×2700 | 3 | 380 | 1140 |  |  |
| 15 | 水力旋流器 | FX250-GXx4 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 高堰式螺旋分级机 | FG-20 Φ2000 | 1 | 15+3 | 18 |  |  |
| 17 | 渣浆泵 | 100ZBD-400-DCZ-AZT | 2 | 18.5 | 37 |  | 变频，一用一备 |
| 18 | 螺旋溜槽 | φ900 | 48 |  |  |  |  |
| 19 | 摇床 | 云锡摇床 | 48 | 1.2 | 72 |  |  |
| 20 | 渣浆泵 | 65Q-LPR-BD-AZT | 2 | 22 | 44 |  | 变频，一用一备 |
| 21 | 渣浆泵 | 40P-LPR-BD-AZT | 2 | 11 | 22 |  |  |
| 22 | 液下排污泵 | 40PV-SP | 2 | 5.5 | 11 |  |  |
| 三 | 脱水车间 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 深锥浓密机 | SZ-9m | 1 | 11 | 11 |  |  |
| 24 | 带式过滤机 | DU40-2500 | 1 | 15 | 15 |  |  |
| 25 | 渣浆泵 |  | 2 |  |  |  | 变频，一用一备 |
| 26 | 6#胶带机 | DTII型 B=650mm α=14.0° L=21.06m V=1.6m/s | 1 | 22 | 22 |  |  |
| 27 | 液下排污泵 | 40PV-SP | 1 | 5.5 | 5.5 |  |  |

1.选厂2021年2月10日进行了设计变更，设备在原设计基础上增加了2台反击式制砂机和13台悬振锥面选矿机，选厂实际配备主要设备如下表所示：

表2.4-2 实际配备主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎站 |  |  |  |  |
| 1 | 颚式破碎机 | XP500*750 | 55kW | 2 |
| 2 | 颚式破碎机 | XP1300*300 | 55kW | 2 |
| 3 | 反击式制砂机 | 1518 | 200kW | 2 |
| 4 | 输送带 | 800型 | 5.5kW | 3 |
| 5 | 输送带 | 800型 | 15kW | 2 |
| 6 | 输送带 | 800型 | 7.5kW | 5 |
| 7 | 输送带 | 600型 | 5.5kW | 3 |
| 8 | 输送带 | 600型 | 4kW | 3 |
| 9 | 输送带 | 600型 | 11kW | 3 |
| 10 | 泥石分离机 |  | 11kW | 1 |
| 11 | 直线振动筛 |  | 1.5kW | 1 |
| 12 | 空压机 | V-1.05/16 | 7.5kW | 1 |
| 球磨车间 |  |  |  |  |
| 13 | 球磨机 | 2436 | 380kW | 2 |
| 14 | 螺旋分级机 |  | 15kW | 2 |
| 15 | 输送带 | 600型 | 4kW | 2 |
| 悬振车间 |  |  |  |  |
| 16 | 锥面悬振选矿机 |  | 1.1kW | 12 |
| 17 | 立式渣浆泵 | 100SQ-30 | 30kW | 2 |
| 18 | 潜水抽矿泵 |  | 5.5kW | 1 |
| 19 | 振动脱水筛 | 2450 | 30kW | 1 |
| 干排车间 |  |  |  |  |
| 20 | 压滤机 | DYJ3500 | 3kW | 2 |
| 21 | 卧式渣浆泵 | ZJ100A-50 | 37kW | 2 |
| 22 | 管道泵 | IRG-100-200B | 15kW | 1 |
| 23 | 管道泵 | ISW150-160-22 | 22 | 1 |
| 24 | 管道泵 | IRG100-125A-7.5 | 7.5 | 2 |
| 25 | 潜水泵 |  | 11 | 1 |
| 26 | 潜水泵 |  | 5.5 | 1 |
| 27 | 药剂搅拌机 |  | 3 | 1 |
| 28 | 空压机 | W-0.36/8 | 4 | 1 |
| 选别车间 |  |  |  |  |
| 29 | 摇床 |  | 1.1 | 48 |
| 30 | 立式渣浆泵 | 100SQ-30 | 30 | 1 |
| 31 | 立式渣浆泵 | 100SQ-11 | 11 | 1 |
| 32 | 立式渣浆泵 |  | 4 | 1 |
| 33 | 行车吊 | 1t | 7.7 | 1 |
| 34 | 螺旋分级机 |  | 22 | 1 |
| 35 | 振动脱水筛 |  | 6 | 1 |
| 36 | 立式渣浆泵 | 100SQ-37 | 11 | 1 |
| 37 | 输送带 | 600型 | 5.5 | 1 |
| 38 | 卧式渣浆泵 | ZJ100A-42 | 7.5 | 3 |
| 39 | 悬振锥面选矿机 | R=2000mm | 0.75 | 13 |
| 40 | 分矿器 | - | - | 2 |

实际配备的设备型号与安全设施设计所选型号基本一致，功能基本相同，所选设备满足生产要求。

3.选厂主要特种设备

本项目涉及的特种设备主要包括压力容器及压力管道。具体见特种设备一览表2.4-3。

表2.4-3特种设备一览表

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 设备规格 | 数量(台) | 使用位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器 | 真空排液罐 | 1m³ | 6 | 真空带式过滤机 | 气源压力0.4 MPa |
| 2 |  | 配套空压机 |  | 1 | 真空带式过滤机 |  |
| 3 |  | 储气罐 | 0.5m³ | 1 | 真空带式过滤机 |  |
| 4 | 压力管道 | 压力管道 | ≤1.6MPa | ≈50m | 水力旋流器入口 |  |
| 5 |  | 其他压力管道 | ≤1.6MPa | ≈120m | 其他使用泵出口管道 |  |

储气罐容积小于1m³、压力小于1.0MPa，属于简单压力容器，储气罐不需要定期检验，但压力表和安全阀需要定期进行效验，压力管道输送介质是水和矿浆，不需要定期进行检验。

### 2.4.6主要物料及药剂

本项目涉及的物料及药剂有原矿石、氰化钠、石灰、漂白粉、乙炔、氧气。堆浸场使用氰化钠、石灰、漂白粉三种选矿药剂贮存量为堆浸场1个月的使用量，最大贮存量为氰化钠4.5t、石灰130t、漂白粉45t，原矿堆存于原料场，氰化钠、石灰、漂白粉未储存在一个仓库，氰化钠、漂白粉利用专库储存，乙炔和氧气检维修时使用，用完拉走，平时不储存。具体见物料及药剂一览表2.2-4。

表2.2-4物料及药剂一览表

| 序号 | 物料（药剂）名称 | 单位用量 （g/t） | 日用量 （t/d） | 月用量（t/a） | 年用量（t/a） | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原矿石 | 62.5 | 1500 | 3.75万 | 45万 | 堆存 |
| 2 | NaCN | 100 | 0.15 | 4.5 | 45 | 桶装 |
| 3 | 石灰 | 3000 | 4.3 | 129 | 1290 | 防水袋 |
| 4 | 漂白粉 | 1000 | 1.43 | 42.9 | 429 | 防水袋 |
| 5 | 乙炔 | - | - | - | - | 瓶装 |
| 6 | 氧气 | - | - | - | - | 瓶装 |

### 2.4.7供配电及防雷

1.设计概况

（1）供配电

在本工程负荷中心建一座变配电室，变配电室内含10kV配电室，内设10kV高压开关柜，作全厂供电中心。10kV侧为单母线不分段接线方式。由变配电室的10kV配电室用10kV电缆向选厂高压电机及变配电室内的变压器供电。变配电室内设800kVA变压器1台，低压为单母线不分段接线方式。

变配电室除低压屏一次低压配电外，在离变电所较远较集中的设备处，可设动力配电箱作二次低压配电。低压屏或动力箱都用电缆放射式为用电设备供电，少数较集中的小负荷，可树干式供电。但链接设备不得超过5台，总容量不得大于10kW。其他生产设备都由低压屏用电缆放射式向其下的用电设备供电。

配线方式：低压电力电缆、控制电缆及信号电缆都沿电缆桥架明敷设。顺桥架到设备处穿管明（暗）敷设。电缆桥架（含穿线管）沿工艺管桥、建构筑物的柱、墙、梁等处敷设。

车间内照明采用铜芯绝缘线穿钢管（或PVC）沿柱、墙、梁敷设。道路、场地照明，用铜芯绝缘线穿管埋地敷设。一般穿PVC管，过路及运输通行处穿钢管埋地敷设。

（2）防雷接地及过电压保护

本工程所有的建构筑物均属于第三类防雷设施。按规程规范进行各项设计。

10kV配电变压器低压侧均为中性点直接接地的TN-S系统。所有高、低压配电装置外露可导电部分必须设保护接地，工作接地与保护接地两者可共用同一接地装置，其接地电阻不得大于4Ω。

防雷接地系统各部件间必须牢固的焊接，所用钢材必须热镀锌。

2.建设概况

（1）供配电

选矿厂由外网10kV架空线T接引入电源，建一座变配电室，变配电室内含10kV配电室，内设10kV高压开关柜，作全厂供电中心，经三台变压器（变压器容量分别为630kVA两台和500kVA一台）变压后引入两个低压配电室，分别向选厂用电设备供电，可满足选矿厂用电需求。选矿厂生产用电设备 380V,生活办公用电 220V。经低压配电室组成放射式380V/220V厂区低压电网，供生产、生活和办公用电。

低压电力电缆、控制电缆及信号电缆都沿电缆桥架明敷设。顺桥架到设备处穿管明（暗）敷设。

车间内照明采用铜芯绝缘线穿钢管（或PVC）沿柱、墙、梁敷设。道路、场地照明，用铜芯绝缘线穿管埋地敷设。

（2）防雷

变压器一次侧（高压10kV侧）设置无间隙氧化锌避雷器（HY5WS-17/50）作过电压保护。低压侧母线上安装HY-1.5W-0.5避雷器。

本工程所有的建构筑物均属于第三类防雷设施，屋顶及高度大于15m的构筑物设直击雷保护。选矿厂生产厂房结构为金属压型板屋顶，工字钢立柱，人工钢筋混凝土浇筑基桩。

利用金属压型板屋顶作为自然接闪器利用工字钢立柱作为自然引下线，屋顶与钢柱间应持久电气贯通，焊接连接。

利用钢筋混凝土浇筑基桩作为接地装置，基桩间设置镀锌扁钢连接构成环网，接地装置与工字钢立柱间应持久电气贯通，焊接连接。

全厂所有设备正常不带电的金属外壳、金属基座及金属构架件（含电缆桥架）都作保护接地。上述防雷接地和保护接地、变压器二次侧中性点接地共用一接地网，接地阻值不大于1Ω。

接地装置应充分利用柱体钢筋、金属管道等自然接地体，接地阻值达不到要求时，增设人工接地体。

选厂建设完成后于2025年2月14日请广西雷悦防雷检测技术服务有限公司对选厂防雷装置进行了检测，并出具了检测报告(详见附件18)，其结论为合格，报告编号：(悦雷检)2025-10020-1号，有效期2025年2月14日-2026年2月14日。

### 2.4.8给排水

1.设计概况

（1）回水给水系统

在选厂附近新水水池旁建一座回水高位水池。

回水高位水池尺寸 L×B×H=16×12×5m，容积1000m3，地面式用DN150，长约200m的钢管自回水高位水池内取水供厂区生产回水。

（2）主要废水来源于地面清洁污水。地面清洁废水通过厂区排水沟收集后，进入回水池澄清后进入回水系统循环使用，故厂区基本无废水外排。

2.建设概况

- （1）回水给水系统

生活用水及生产用水新水取自选厂后山山箐水，通过自流流入高位水池，供水管路采用DN60mmPVC管，供水管路长约600m，供水满足选厂生产生活用水，在尾水处理车间建了一个容积500m3清水罐，尾水澄清后回到清水罐通过DN100mmPVC管回到选厂复用。

（2）排水系统

选厂排水：选厂主要废水来源于地面清洁污水。地面清洁废水通过厂区排水沟收集后，进入回水池澄清后进入回水系统循环使用，故厂区基本无废水外排。

生活排水：生活排水系统采用清污分流体制，雨、污分流。

厨房废水排入隔油池处理后收集起来用于绿化浇水。

### 2.4.9消防设施

1.设计概况

厂区工业区火灾类型为A类轻度危险级火灾，设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，型号MFZ2(L)，共设置20具；生活区火灾类型为A类中度危险级火灾，设置灭火器型号MFZ4(L)，共6具。

2.建设概况

选厂生产车间类别为丁、戊类，耐火等级为二级，企业在厂区车间内配置了手提式磷酸铵盐干粉灭火器，能满足厂区消防需求。

### 2.4.10视频监控

选厂在生产区域安装了31个摄像头，视频监控覆盖了生产区域，视频记录保存时间不少于30天。

### 2.4.11原材料

1.设计概况

项目需要的钢材、木材、砖、瓦、砂、石、石灰等建筑材料及生活物z资可以在本地区购买，其它生产物资（如钢球等）将从曲靖、四川等地运进。

2.建设概况

项目需要的钢材、木材、砖、瓦、砂、石、石灰等建筑材料及生活物资在本地区购买，钢球从陆良县购入，氰化钠由四川广安购入。

### 2.4.12安全管理

1.机构及职责

选厂设有主管生产安全的副厂长，在选矿车间设安全主管，并按破碎筛分、磨矿分级、重选、脱水、堆浸分设兼职安全管理员，形成完整的安全管理体系，层层落实，并分部门、分专业按相关行业安全法规、规程制定各部门、各专业安全操作规程。选矿厂安全机构设置如2.4-3所示。

图2.4-3  管理部门组织架构图

2.人员持证情况

本选厂安全管理人员持证情况如下表所示：

表2.4-5 安全管理人员和特种作业人员持证情况表

| 姓名 | 性别 | 人员类型 | 证号 | 发证单位 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侯春宇 | 男 | 主要负责人 | 230104197706040916 | 文山州应急管理局 | 2027.1.2 |
| 刘勇兵 | 男 | 安全生产管理人员 | 530324198207021931 | 文山州应急管理局 | 2025.8.17 |
| 陆相夫 | 男 | 安全生产管理人员 | 452624197911092358 | 文山州应急管理局 | 2025.8.17 |
| 彭华喜 | 男 | 电工作业（低压电工作业） | T522321198111015319 | 云南省应急管理厅 | 2031.1.1 |
| 刘友兵 | 男 | 焊接与热切割作业 | T530324198410051917 | 应急管理部 | 2031.1.19 |

3.安全管理制度及操作规程

选厂建立健全了主要负责人、安全管理人员及各部门负责人、生产车间负责人及各级人员的全员安全生产责任制，制定了完善的安全管理制度、安全操作规程，能够对选厂的安全运行提供有效的管理支持。选厂安全生产管理制度及安全操作规程见下表所示：

表2.4-6  安全生产管理制度目录

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产方针与目标管理制度 | 2 | 安全生产法律法规与其要求管理制度 |
| 3 | 安全生产责任制管理制度 | 4 | 安全管理机构设置与人员任命制度 |
| 5 | 安全生产档案管理制度 | 6 | 外部联系与内部沟通制度 |
| 7 | 合理化建议制度 | 8 | 安全会议制度 |
| 9 | 管理评审制度 | 10 | 供应商与承包商管理制度 |
| 11 | 安全生产奖惩制度 | 12 | 危险源辨识与风险评价管理制度 |
| 13 | 关键任务识别、分析与观察制度 | 14 | 员工安全意识管理制度 |
| 15 | 安全教育培训制度 | 16 | 设备设施管理制度 |
| 17 | 安全标志管理制度 | 18 | 劳动防护用品管理制度 |
| 19 | 职业卫生管理制度 | 20 | 职业危害预防与控制管理制度 |
| 21 | 职业危害监测管理制度 | 22 | 安全生产费用管理制度 |
| 23 | 员工工伤保险、保障管理制度 | 24 | 纠正与预防措施管理制度 |
| 25 | 应急管理制度 | 26 | 应急演练与应急预案评审管理制度 |
| 27 | 事故、事件管理制度 | 28 | 安全绩效监测制度 |
| 29 | 内部评价制度 | 30 | 重大危险源监控制度 |
| 31 | 隐患排查治理制度 | 32 | 危险物品管理制度 |
| 33 | 特种作业管理制度 | 34 | 交接班管理制度 |
| 35 | 员工参与制度 | 36 | 拒接制度 |
| 37 | 工余安全管理制度 | 38 | 安全科技管理制度 |
| 39 | 设备设施维护制度 | 40 | 设备异常报告管理制度 |
| 41 | 安全检查管理制度 | 42 | 作业环境管理制度 |
| 43 | 铲装作业安全管理制度 | 44 | 危险作业许可安全管理制度 |
| 45 | 那能金矿领导带班制度 | 46 |  |

表2.4-7 安全操作规程目录清单

| 序号 | 操作规程名称 | 序号 | 操作规程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机操作规程 | 2 | 皮带运输机操作规程 |
| 3 | 反击破碎机操作规程 | 4 | 球磨机操作规程 |
| 5 | 摇床操作规程 | 6 | 分级机操作规程 |
| 7 | 干排系统操作规程 | 8 | 悬震机操作规程 |
| 9 | 气焊设备安全操作规程 | 10 | 千斤顶安全操作规程 |
| 11 | 振动筛安全操作规程 | 12 | 装载机安全操作规程 |
| 13 | 作业过程安全规程 | 14 | 金属焊接（电焊）安全操作规程 |
| 15 | 电工安全操作规程 | 16 | 电气维修工安全操作规程 |
| 17 | 车辆维修工安全操作规程 | 18 | 厂内运输安全规程 |
| 19 | 铲装作业规程 | 20 | 挖掘机操作规程 |

4.事故应急预案

选厂已编制了《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司生产安全事故应急预案》，该预案已通过专家评审并到富宁县应急管理部门进行了备案，备案编号：5322628-2023-0022，备案时间2023年7月19日。

5.人员保险及劳动防护

公司已为从业人员购买了工伤保险，并按要求定期为从业人员发放劳动防护用品。为员工发放了安全帽、帆布手套、工作服、防尘口罩等，在粉尘及噪声危害场所设置了“请佩戴防尘口罩”“请佩戴防护耳塞”“注意防尘”“当心噪声”等安全警示标识。

- 安全标志

选厂在有较大危险因素的生产场所和设施、 设备上，设置了明显的安全警示标志。

### 2.4.12安全投资概况

本项目总投资3650.13万元，安全设施设计投资306.83万元，安全设施投资占总投资11.9%，实际投资350.43万元，安全设施投资如下表所示：

表2.4-8 安全投资情况表

| 序号 | 设施名称 | 设计投资额 （万元） | 建设情况 | 实际投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全设施费 | 270.83 | - |  |
|  | 防护栏、防护梯、防护罩 | 80.67 | 已建设 | 80.67 |
|  | 防雷、防静电设施 | 53.17 | 已建设 | 53.17 |
|  | 消防设施 | 48.60 | 配备了灭火器 | 5 |
|  | 电器接地、绝缘材料 | 17.79 | 已建设 | 17.79 |
|  | 安全联锁 | 28.32 | 已建设 | 28.32 |
|  | 劳动防护用品 | 16.28 | 已发放 | 16.28 |
|  | 消声、隔音设施 | 12.80 | 已建设 | 12.80 |
|  | 警示标志 | 4.28 | 已设置 | 4.28 |
|  | 应急救援物资 | 8.92 | 已购买 | 8.92 |
| 2 | 安全教育培训 | 20 | 已开展 | 20 |
| 3 | 预案演练、消防演练 | 6 | 已开展 | 6 |
| 4 | 其他 | 10 | - | 10 |
| 5 | 合计 | 306.83 |  |  |

选厂均按设计要求对安全设施进行投资建设。

### 2.4.13设计变更

设计单位对图纸总平面布置进行局部的调整，具体调变更情况：

表2.4-9 设计变更情况表

| 序号 | 变更情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 在选产生活区西北侧车间增加24台悬振锥面选矿机及2台分矿器。 |  |
|  | 将原设计破碎系统工艺由“两段一闭路”变更为“三段开路”，变更后破碎产品粒度<12mm，满足后续磨矿工艺要求。 |  |
|  | 设计变更说明见附件21 |  |

## 2.5 施工及监理概况

选厂建设单位为富宁县云龙黄金矿业有限责任公司，施工单位为中安电投建工集团有限公司，包含土建施工、厂房建设施工及设备安装，工艺设施的调试由建设单位调试，并提交施工总结报告（附件13）。选厂在施工过程由建设单位委托东周设计有限公司对其施工情况进行监理。选矿厂竣工验收资料齐全，竣工验收合格。

中安电投建工集团有限公司法定代表人杨力昆，单位有建筑工程施工总承包贰级资质证书，企业委托施工资质单位（证号：D352152447），已提交施工总结报告，见附件13。

东周设计有限公司，单位有房屋建筑工程监理乙级。企业委托监理资质单位（证号：E252057175），已提交监理总结报告，见附件14。

## 2.6 试运行情况

选厂2021年3月开始建设，由于赶上三年疫情，矿山手续变更、设备调试、原料等原因于2024年3建设完成，选厂直至2024年6月才投入试运行，试运行时间6个月：2024年6月～2024年12月，试运行期间设备设施布置、安装基本合理，设备调试正常，试运行以来，投入设备运行良好，设备除了常规检修维护外，没有出现因设备事故而影响生产的情况，更没因设备故障引发生产安全事故，试运行期间原矿日处理量1500吨，产品产量、产能达到设计要求，企业提交试运行总结报告，见附件15。通过试运行实现：

1.生产系统：布局合理，工艺先进，产量达到设计标准；人员分工明确，各司其职，各项管理制度、管理办法健全，确保生产系统正常运行。

2.供电系统：供电线路、设备、设施符合规定标准要求，供电参数达到要求标准，各保护装置齐全可靠，运行正常。

3.排水系统：排水系统运行正常，无堵塞现象。

4.防尘系统：现场设置、布局符合要求，洒水设备使用可靠，水源充足，系统运行正常，防尘效果达到要求标准。

5.防火系统：管路、支路消防材料库、设施等符合设计标准，器材到位，系统正常。

6.通讯系统：线路布置合理，电话安装到位，系统运行正常，能满足选矿厂正常通讯需要。

通过试生产这一阶段的工作，该选厂生产正常，安全管理基本到位，安全技术措施已基本得到落实，各项工作按照设计要求正在稳步健康进行，现在生产系统满足安全设施设计要求。

# 第3章 危险有害因素危害程度评价

## 3.1 主要物质的危险有害因素分析

### 3.1.1主要危险、有害物质的理化特性

对照《危险化学品目录》（2015年版），经辨识，本项目所涉及的主要危险物质有润滑油、乙炔、氧气、氰化钠、石灰、漂白粉（次氯酸钙）等的危险物品危险特性辨识如下：

表3.1-1 润滑油理化特性表

| 化学名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称： | 润滑油；机油 |  |  |
| 英文名称： | lubricating oil；Lube oil |  |  |
| 分子量： | 230～500 |  |  |
| 危险性描述 |  |  |  |
| 健康危害： | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |
| 燃爆危险： | 本品可燃，具刺激性。 |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |  |  |
| 眼接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 消防措施 |  |  |  |
| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。 |  |  |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 泄漏应急处理 |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 工程控制： |  | 密闭操作，注意通风。 |  |
| 呼吸系统防护： |  | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |
| 眼睛防护： |  | 戴化学安全防护眼镜。 |  |
| 身体防护： |  | 穿防毒物渗透工作服。 |  |
| 手防护： |  | 戴橡胶耐油手套。 |  |
| 其他防护： |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |
| 理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： |  |  | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |
| 相对密度(水=1)： |  |  | ＜1 |
| 闪点(℃)： |  |  | 76 |
| 引燃温度(℃)： |  |  | 248 |
| 主要用途： |  |  | 用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。 |
| 稳定性和反应活性 |  |  |  |
| 禁配物： |  | 强氧化剂。 |  |
| 废弃处理 |  |  |  |
| 废弃处置方法： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |
| 运输信息 |  |  |  |
| 运输注意事项： |  | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |

表3.1-2 乙炔理化特性表

| 中文名称： | 乙炔；电石气 |
| --- | --- |
| 英文名称： | Acetylene |
| 分子式： | C2H2 |
| 相对分子质量： | 26.04 |
| CAS号： | 74-86-2 |
| 危规号： | 21024 |
| UN编号： | 1001 |
| 主要成分： | 含量: 工业级≥97.5％。 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |
| 主要用途： | 是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割。 |
| 健康危害 |  |
| 侵入途径： | 吸入。 |
| 健康危害： | 具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 理化特性 |  |
| 燃烧性： | 本品易燃，具窒息性。 |
| 闪点： | （℃）无意义 |
| 爆炸下限： | （％） 2.1 |
| 引燃温度： | （℃） 305 |
| 爆炸上限： | （％） 80.0 |
| 危险特性： | 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 泄漏应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 贮运注意事项： | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 防护措施： | 职业接触限值 中国MAC(mg/m³)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m³)：未制定标准 TLVTN：ACGIH 窒息性气体 TLVWN：未制定标准 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 理化性质： | 熔点(℃)：-81.8(119kPa)；沸点(℃)：-83.8；相对密度(水=1)：0.62；相对蒸气密度(空气=1)：0.91；饱和蒸气压(kPa)：4053(16.8℃)；燃烧热(kJ/mol)：1298.4；临界温度(℃)：35.2；临界压力(MPa)：6.14；辛醇/水分配系数的对数值：无资料；溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |
| 稳定性和反应活性： | 禁忌物：强氧化剂、强酸、卤素。 避免接触的条件：受热。 |
| 毒理学资料： | 急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 环境影响： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 其他信息 |  |
| 包装分类： | 052 |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |

表3.1-3 氧气理化特性表

| 中文名称： | 氧；氧气 |
| --- | --- |
| 英文名称： | oxygen |
| 分子式： | O2 |
| 相对分子质量： | 32.00 |
| CAS号： | 7782-44-7 |
| 危规号： | 22001 |
| UN编号： | 1072 |
| 主要成分： | 含量：高纯氧(体积)≥99.99％。 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体。 |
| 主要用途： | 用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。 |
| 健康危害 |  |
| 侵入途径： | 吸入。 |
| 健康危害： | 常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 理化特性 |  |
| 燃烧性： | 本品助燃。 |
| 闪点： | （℃）无意义 |
| 爆炸下限： | （％）无意义 |
| 引燃温度： | （℃）无意义 |
| 爆炸上限： | （％）无意义 |
| 危险特性： | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |
| 灭火方法： | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |
| 泄漏应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 贮运注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 防护措施： | 职业接触限值 中国MAC(mg/m³)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m³)：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：避免高浓度吸入。 |
| 理化性质： | 熔点(℃)：-218.8 沸点(℃)：-183.1 相对密度(水=1)：1.14(-183℃) 相对蒸气密度(空气=1)：1.43 饱和蒸汽压(kPa)：506.62(-164℃) 燃烧热(kJ/mol)：无意义 临界温度(℃)：-118.4 临界压力(MPa)：5.08 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 溶解性：溶于水、乙醇。 |
| 稳定性和反应活性： | 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |
| 毒理学资料： | 急性毒性 LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 环境影响： | 对环境无害。 |
| 废弃： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |
| 其他信息 |  |
| 包装分类： | 053 |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |

表3.1-4 氰化钠理化特性表

| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 氰化钠 | 中文别名 | 山奈 |
| 英文名称 | Sodiumcyanide | 英文别名 | CyanasaltH；CyanasaltS； Cymag；NSC77379； Natriumcyanide |
| CAS号 | 143-33-9 | 危险货物编号 | 61001 |
| UN编号 | 1689 | 危险货物包装标志 | 13（毒害品） |
| 危险性类别 | 第6.1类毒害品； 第一类A级无机剧毒品。 | 包装分类 | Ⅰ类 |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮肤吸收。 |  |  |
| 健康危害 | 抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为4期：前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛；口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松驰，呼吸心跳停止而死亡。长期接触小量氰化物出现视神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹。 |  |  |
| 环境危害 | 对水体、土壤和大气可造成污染。 |  |  |
| 第三部分：急救措施 |  |  |  |
| 皮肤接触 | 立即脱去被污染的衣着，用流动的清水或5％硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。 |  |  |
| 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。 |  |  |
| 食入 | 饮足量温水，催吐，用1︰5000高锰酸钾或5％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 第四部分：消防措施 |  |  |  |
| 危险特性 | 不燃。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。 |  |  |
| 燃烧性 | 不燃，高毒，具刺激性。 | 建规火险等级 | 无资料 |
| 有害燃烧产物 | 氰化氢，氧化氮。 |  |  |
| 灭火方法 | 本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |
| 灭火剂 | 干粉，砂土。 |  |  |
| 第五部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处理。 |  |  |
| 第六部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，提供充分的局部排风和全面通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。库内相对湿度不超过80%。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |
| 第七部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护 | 可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴自给式呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |
| 身体防护 | 穿连衣式胶布防毒衣。 |  |  |
| 手防护 | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。 |  |  |
| 第八部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状 | 白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味。 |  |  |
| 溶解性 | 易溶于水，微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯。 |  |  |
| 主要用途 | 用于提炼金、银等贵重金属和淬火，并用于塑料、农药、医药、染料等有机合成工业。 |  |  |
| 分子式 | NaCN | 分子量 | 49.02 |
| 熔点(℃) | 562 | 相对密度（水＝1） | 1.60 |
| 沸点(℃) | 1497 | 相对蒸汽密度（空气＝1） | 1.7 |
| 闪点(℃) | 1500 | 临界压力（MPa） | 无资料 |
| 临界温度(℃) | 无资料 | 饱和蒸汽压（KPa） | 0.13（817℃) |
| 引燃温度(℃) | 无资料 | 燃烧热（KJ/mol） | 无资料 |
| 自燃温度(℃) | 无资料 | 最小点火能（mJ） | 无资料 |
| 折射率 | 无资料 | 爆炸下限(%) | 无资料 |
| 黏度（mPa·s） | 无资料 | 爆炸上限(%) | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值 | 无资料 | pH | 无资料 |
| 其他理化性质 | 无资料 |  |  |
| 第九部分：稳定性与反应活性 |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 |  |  |
| 禁忌物 | 酸类、强氧化剂、水。 |  |  |
| 避免接触条件 | 潮湿空气。 |  |  |
| 聚合危害 | 不聚合 |  |  |
| 第十部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：6.4mg/kg（大鼠经口）。 |  |  |
| 刺激性 | 无资料 |  |  |
| 第十一部分：生态学信息 |  |  |  |
| 第十二部分：废弃处置 |  |  |  |
| 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。加入强碱性次氯酸盐，反应24小时后，再用大量水冲入废水系统。 |  |  |  |
| 第十三部分：包装与运输信息 |  |  |  |
| 包装方法 | 装入塑料袋，袋口密封，再装入厚度不小于0.75毫米的坚固钢桶中，桶盖严密卡紧，每桶净重50公斤；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；但玻璃瓶外须加塑料袋。 |  |  |
| 运输注意事项 | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |
| 第十四部分：法规信息 |  |  |  |
| 化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1类毒害品；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA57-93)中，该物质属第一类A级无机剧毒品。 |  |  |  |

表4.1-5 石灰理化特性表

| 标识 | 中文名：氧化钙 | 英文名：calcium oxide | 分子式：C15H16O2 | 分子量：228.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危规号：无资料 | UN编号：无资料 | CAS 号：1305-78-8 |  |
| 理化性质 | 性状：白色、有酚味、片状晶体。 |  |  |  |
|  | 熔点／℃：158-159℃ | 溶解性：不溶于水，微溶于四氯化碳，溶于乙醇、碱液。 |  |  |
|  | 沸点／℃：220℃ |  | 相对密度(水=1)：1.20 |  |
|  | 饱和蒸气压／kPa：0.13kPa(145.8℃) |  | 相对密度(空气=1)：无资料 |  |
|  | 临界温度／℃：无资料 |  | 燃烧热(kJ·mol)：无资料 |  |
|  | 临界压力／Hpa：无资料 |  | 最小引燃能量／mJ：无意义 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：第8.2类 碱性腐蚀品 |  | 燃烧分解产物：氧化钙。 |  |
|  | 闪点／℃：无资料 |  | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)／％：20(g/m3 )%～无资料 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 引燃温度／℃：570(粉云)℃ |  | 禁忌物：强氧化剂、强碱、酰基氯、酸酐。 |  |
|  | 危险特性：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。与酸类物质能发生剧烈反应。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |
|  | ·灭火方法：采用干粉、二氧化碳、干砂灭火。 |  |  |  |
| 毒性 | LD50：LD50：3250 mg/kg(大鼠经口)；3000 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。健康危害：本品属强碱，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指甲变形（匙甲）。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，先用植物油或矿物油清洗。用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。 |  |  |  |
| 应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：喷雾状水控制粉尘，保护人员。 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |  |

表3.1-6 漂白粉理化特性表

| 标 识 | 中文名：次氯酸钙；漂白粉 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Ca（ClO）2 | 分子量：142.99 | UN编号：1748 |
|  | 包装标志：氧化剂；腐蚀品 | 危规号：51043 | CAS号：7778-54-3 |
|  | 危险性类别： 氧化性固体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别1 危害水生环境-长期危害，类别1 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色粉末，有极强的氯臭。其溶液为黄绿色半透明液体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水。 |  |  |
|  | 熔点（℃）： 100(分解) | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： 2.35 | 相对密度（空气＝1）：6.9 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： 无资料 | 燃烧热（kJ/mol）： 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： — | 临界压力（MPa）：— |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氯化物，氧化钙 |  |
|  | 避免接触的条件： — |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、强酸、氨、易燃或可燃物、水。 |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。遇水反应，产生氯气和氧气。与碱性物质混合能引起爆炸。接触有机物有引起燃烧的危险。受热、遇酸或日光照射会分解放出剧毒的氯气。 |  |  |
|  | 灭火剂：用直流水、雾状水、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：850mg/kg（大鼠经口） LD50：— |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品粉尘对眼结膜及呼吸道有刺激性，可引起牙齿损害。皮肤接触可引起中至重度皮肤损害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿密闭型防毒服。 手 防 护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使水进入包装容器内。小量泄漏：用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。大量泄漏：泄漏物回收后，用水冲洗泄漏区。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装要求密封，不可与空气接触。应与还原剂、酸类、易（可）燃物等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |

### 3.1.2危险化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2015年版）判别：乙炔、氧气、氰化钠、漂白粉属于危险化学品；变压器油、润滑油不属于危险化学品，但也具有一定的火灾危险性。

### 3.1.3危险化学品的危险特性及其所在环节

本项目危险化学品的危险特性及其所在的环节见下表所示。

表4-4  危险化学品的主要危险特性及所在场所

| 序号 | 物料名称 | 主要存在的场所 | 主要危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔 | 选矿用于氧炔焊割。 | 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |
| 2 | 氧气 | 用于切割、焊接金属等。 | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |
| 3 | 氰化钠 | 堆浸场 | 不燃。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。 |
| 4 | 漂白粉 | 堆浸场 | 强氧化剂。遇水反应，产生氯气和氧气。与碱性物质混合能引起爆炸。接触有机物有引起燃烧的危险。受热、遇酸或日光照射会分解放出剧毒的氯气。 |

## 3.2评价项目存在的主要危险、有害因素

依据《危险化学品目录（2015版）》、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等标准规范对该项目生产过程中使用的物料、生产工艺过程、设备设施等进行辨识得出：

1）该项目生产或检维修过程使用或储存的氧气、乙炔、氰化钠、漂白粉属于危险化学品，乙炔属于首批重点监管化学品，氰化钠属于特别管控危险化学品；该项目生产过程使用或储存的物料中无监控化学品。

2）该项目采用的生产工艺、产品及设备不涉及淘汰、落后的工艺、产品及设备。

3）该项目危险化学品的储存单元通过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，不构成重大危险源，该项目的生产单元不构成重大危险源。

4）依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），考虑起因物、引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将选厂危险、有害因素划分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、压力容器爆炸（氧气和乙炔）、中毒窒息（有限空间）、其它伤害（噪声、粉尘、震动）等主要危险、有害因素。其中，重大危险、有害因素是机械伤害、触电、中毒窒息。

## 3.3 危险有害因素危害程度评价

### 3.3.1预先危险性分析表（PHA）法

采用预先危险性分析表（PHA）法进行定性评价，明确危险、有害因素，及其对应的危险度，确定选厂危险源的实际危险度。预先危险性分析表（PHA）如表4-5所示：

表4.3-1 预先危险性分析

| 序号 | 事故 | 事故主要原因 | 事故 后果 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | 1、作业人员在现场作业的过程中随意放置工器具、高空抛物、随意抛（扔）工器具。 2、作业现场工器具摆放在高处不稳定的位置；作业平台高临边未设置踢脚板；料口堆料过满引发原矿掉落；高临边堆放物料时未对物料采取可靠的固定措施或防滚落措施。 3、建筑物屋顶不稳固、屋面有块状浮置物等，受大风天气的影响，屋面飞起或浮置物滚落。 4、企业未定期对作业人员开展安全教育培训。 | 人员伤亡、财产损失和系统损坏 | Ⅲ | 1、作业人员在现场作业的过程中不得随意放置工器具、高空抛物、随意抛（扔）工器具。 2、作业现场工器具不得摆放在高处不稳定的位置；作业平台高临边应设置踢脚板；料口堆料不得过满；高临边堆放物料时应对物料采取可靠的固定措施或防滚落措施。 3、经常检测建筑物屋顶稳固性、屋面是否有块状浮置物，以防受大风天气的影响，屋面飞起或浮置物滚落。 4、应定期对作业人员开展安全教育培训。 |
| 2 | 车辆伤害 | 1、翻倒：提升重物动作太快，超速驾驶，突然刹车，碰撞障碍物。 2、超载：超过车辆的最大载荷。 3、碰撞：与建筑物、管道、堆积物及其他车辆之间的碰撞。 4、载物失落：如果设备不合适，会造成载荷滑落的现象。 5、乘员：在没有乘椅及相应设施时，不应载有乘员。 | 人员伤亡和设备损坏 | Ⅲ | 1、机动工业车辆的驾驶员必须经过培训并通过考核，取得操作证。 2、选用适当运输和运输衔接方式，合理组织车流、物流、人流。 3、加强矿内装卸、运输等安全培训和教育。 |
| 3 | 机械伤害 | 1、球磨机带病运行、高速运转部位安全防护罩缺失、下料口突出的菱角、设备外壳边缘的毛刺或尖角。 2、未按要求建立设备设施安全操作规程、未按要求对作业人员进行安全教育培训、未按要求对作业人员进行设备的操作培训、未制定相应的设备事故应急预案；未定期对设备开展隐患排查；未及时对设备存在的安全隐患进行整改。 | 人员伤亡和设备损坏 | Ⅲ | 1、加强选厂设备的维护保养，安全保护装置和防护罩应完好，牢固可靠。 2、建立健全设备维修制度，设备操作人员岗位责任制和安全操作规程，并认真执行。 3、加强设备操作人员培训，持证上岗。 4、加强设备安全检查，发现问题及时整改。 |
| 4 | 起重伤害 | 1.脱钩； 2.钢丝绳折断； 3.安全防护装置； （（制动器、缓冲器、行程限位器、起重量限制器、防护罩等））缺乏或失灵； 4.吊物坠落； 5.碰撞致伤； 6.指挥信号不明或乱指挥； 7.吊物上面站人； 8.工件紧固不牢； 9.设备带病运转； 10.开车前未发开车信号； 11.人为事故因素。 | 人员伤亡和财产损失 | Ⅲ | 1、起重机械必须按期由具有检验资质的机构进行检验； 2、起重机械应设有能从地面辨别额定荷重的名牌，严禁超负荷作业； 3、桥式起重机应安装以下安全装置并保证良好有效：超载限制器、升降限位器和运行 限位器、连锁保护装置、缓冲器、防冲撞装置、轨道端部止挡、登吊车信号装置及门连锁装置等； 4、每班第一次工作前，应认真检查吊具是否完好，并进行负荷试吊，即将额定负荷的重物提升离地面0.5m的高度，然后下降以检查起升制动器工作的可靠性。起重机车运行前，应先鸣铃，运行中禁止吊物从人头上经过，严格执行“十不吊”； 5、起重机械电气设备金属外壳、电线保护金属管、金属结构等按电气安全要求，必须连接成连续的导体，可靠接地（接零），通过车轮和轨道接地（接零）的起重机轨道两端应采取接地或接零保护，轨道的接地电阻，以及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于4Ω。 |
| 5 | 触电 | 1、供配电系统不符合供电规程的要求。 2、安全用电管理制度不健全或执行不力 3、电气作业人员未经培训持证上岗或违章操作。 4、用电安全隐患未及时排除。 5、防雷设施不健全或不完好。 | 人员伤亡和财产损失 | Ⅳ | 1、供配电系统应符合规程规定。 2、建立健全安全用电管理制度，并认真执行。 3、电气作业人员必须培训合格，持证上岗 4、严格遵守电气操作规程，严禁违章指挥和违章操作。 5、加强用电安全大检查，发现安全隐患应及时整改，更换不合格的开关、闸刀和线路。 6、完善防雷设施，定期检测达到合格。 |
| 6 | 淹溺 | 1、水池边沿未设置护栏或水池上方未设置盖板； 2、水池周边安全警示标志缺失等，以上因素均可能导致人员坠入水池，引发淹溺事故。 3、取样未建立健全安全生产管理制度；进入水池作业前未进行审批； 4、企业未对进入水池作业的人员开展安全教育培训和安全技术交底等。 | 人员伤亡和财产损失 | Ⅲ | 1、水池边沿设置护栏或水池上方 设置盖板； 2、水池周边设置安全警示标志； 3、建立健全取样安全生产管理制度；进入水池作业前进行审批； 4、企业应对进入水池作业的人员开展安全教育培训和安全技术交底等。 |
| 7 | 灼烫 | 本项目使用的机械设备较多，机械设备传动部位运行时间较久后可能产生高温，若人员误接触高温部位后可能发生灼烫。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 对热源采取隔热措施。 |
| 8 | 火灾 | 1、遇有火花、火星、烟头等火源。 2、不认真作好防雷工作 3、未在重要防火部位设置消防设施，未配足、配够消防器材，职工不会使用灭火器材等。 | 人员伤亡和财产损失 | Ⅱ | 1、加强消防工作，加强用电、用火管理，严禁乱丢烟头，严禁床上吸烟。 2、机电设备和建筑物的防雷设施，接地电阻不能超过4欧姆。 3、在重要防火部位设置消防设施，配足、配够消防器材，对职工进行消防知识培训。 |
| 9 | 高处坠落 | 1、高于2m以上工作平台无防护设施和警示标志。 2、作业人员存在侥幸心理、冒险作业；现场安全监护人员或管理人员违章指挥等因素。 3、作业平台作业面强度不够；作业平台四周高临边防护不到位或未设置可靠的安全防护栏杆。 4、作业平台杂乱；作业平台梯架缺陷；作业平台狭窄。 5、企业未按要求制定作业安全管理制度；未定期对作业人员开展安全教育培训；未定期对作业环境开展隐患排查；未按要求为作业人员配备安全绳等防护用具。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1、高于2m以上工作平台应设防护设施和警示标志。 2、作业人员不得冒险作业；现场安全监护人员或管理人员不得违章指挥。 3、定期检查作业平台作业面强度；作业平台四周高临边防护应到位或设置可靠的安全防护栏杆。 4、保持作业平台整洁。 5、企业应按要求制定作业安全管理制度、定期对作业人员开展安全教育培训、定期对作业环境开展隐患排查、按要求为作业人员配备安全绳等防护用具。 |
| 10 | 其他爆炸（氧气和乙炔） | 检维修点，需用到氧气、乙炔气，若管理不善，存放不符合规范要求，易发生火灾、爆炸。 | 人员伤亡和财产损失 | Ⅲ | 1、氧气瓶存放场所必须符合防火要求，并远离明火，防阳光曝晒。存放场所不得堆放其它物品，要有安全管理制度，存放要固定牢固，防止倾倒。 2、搬运氧气、乙炔瓶要轻起轻放，严禁碰撞、抛掷、滚滑，瓶阀不得对准人，使用专用的运输车进行运输。 3、氧气、乙炔瓶存放场所要符合防火安全规范要求，应有良好的通风、 降温措施，避免阳光曝晒。附近应有干粉、二氧化碳灭火器。严禁使用四氯化碳灭火。 4、乙炔存放场所不得堆放其它物品，严禁与氯气、氧气及易燃 物品存放。乙炔瓶必须竖立放置，严禁卧睡，避免溢出发生事 故，放置要固定牢固，防止倾倒。 5、乙炔存放场所离明火或散发火花的地点距离不得少于10m。 6、氧气和乙炔的保管和使用由专业焊工负责，需要使用作业时必 须得到班长的确认，不得私自拉离存放地。 7、氧气、乙炔气瓶存放、运输过程中均要有防震橡胶圈防止气瓶碰撞造成事故。 8、氧气、乙炔管接头均需使用专用的夹头，不得使用铁丝代替。 |
| 11 | 中毒窒息（有限空间） | 球磨机、搅拌桶、槽、水池及地坑等均属于有限空间，当作业人员进行有限空间内进行作业时，若未及时通风也未对有限空间内的氧含量及有毒有害气体进行测定，则可能发生中毒窒息。堆浸场作业未按要求佩戴防护用品或违章作业。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1、进入作业现场前，要详细了解现场情况和以往事故情况，并有针对性地准备检测与防护器材； 2、进入作业现场后，首先对有限空间进行氧气、可燃气、硫化氢、一氧化碳等气体检测，确认安全后方可进入； 3、对作业面可能存在的电、高/低温及危害物质进行有效隔离； 4、通风换气； 5、进入有限空间时应佩戴隔离式空气呼吸器或佩带氧气报警器和正确的过滤式空气呼吸器； 6、进入有限空间时应佩带有效的通讯工具，系安全绳； 7、配备监护员和应急救援人员； 8、严格安全管理，落实作业许可； 9、对作业人员进行培训并考核合格才能上岗作业。 |
| 12 | 其它伤害（噪声、粉尘、震动） | 1、不坚持洒水捕尘。 2、作业人员不佩戴防尘口罩。 3、设备无防尘装置或不完好。 | 人员伤亡和财产损失 | Ⅱ | 1、接尘人员必须佩戴防尘口罩。 2、装卸矿岩应加强洒水捕尘。 3、选用能防尘的设备，并保持完好。 4、采取降震措施降震。 |

表4.3-2 危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时不至于造成人员伤害，系统损坏或降低系统的性能，应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡和系统严重损坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

### 3.3.2作业条件危险性分析（LEC）法

采用作业条件危险性分析（LEC）法进行定性评价，明确危险、有害因素，及其对应的危险度，确定选厂危险源的实际危险度。见表4-7。

表4.3-3   主要危险、有害因素的危险度评价表

| 灾害类型 | 地点 | 危险、有害因素 | L | E | C | D | 危险等级 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物体打击 | 原矿堆场、生产车间 | 1、作业人员在现场作业的过程中随意放置工器具、高空抛物、随意抛（扔）工器具。 2、作业现场工器具摆放在高处不稳定的位置；作业平台高临边未设置踢脚板；料口堆料过满引发原矿掉落；高临边堆放物料时未对物料采取可靠的固定措施或防滚落措施。 3、建筑物屋顶不稳固、屋面有块状浮置物等，受大风天气的影响，屋面飞起或浮置物滚落。 4、企业未定期对作业人员开展安全教育培训。 | 3 | 3 | 15 | 135 | Ⅲ | 显著危险 |
| 车辆伤害 | 选厂内运输道路、矿石堆放处、运输通道 | 1.道路坡度大，曲线半径小。 2.选厂道路高低不平。 3.道路标志不清。 4.道路照明不良、沙尘天气、暴雨天气、冷冻天气。 5.司机疲劳驾驶。 6.车速过快。 7.刹车不灵。 8.司机疲劳驾车和责任性差。 9.车辆过载或装载重心偏差。 10.装载机司机误操作将铲斗越过装矿司机室，导致矿石突然下落。 11.酒后驾驶车辆。 12.装矿车司机分心未听装载机司机信号误入装采矿车。 13.出入装车的平台司机未能协调或高速倒车。 14.装载机铲斗误撞其它人员。 15.工人疲劳作业，气候异常，缺乏必要的安全防护措施 16.进入装矿场的车辆超速行驶。 17.现场无安全员指挥。 | 3 | 6 | 15 | 270 | Ⅳ | 高度危险 |
| 机械伤害 | 选厂机械设备 | 1、球磨机带病运行、高速运转部位安全防护罩缺失、下料口突出的菱角、设备外壳边缘的毛刺或尖角； 2、未按要求建立设备设施安全操作规程、未按要求对作业人员进行安全教育培训、未按要求对作业人员进行设备的操作培训、未制定相应的设备事故应急预案；未定期对设备开展隐患排查；未及时对设备存在的安全隐患进行整改。 | 3 | 6 | 15 | 270 | Ⅳ | 高度危险 |
| 起重伤害 | 各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、物体（吊具、吊重物）打击和触电造成的伤害 | 1.脱钩； 2.钢丝绳折断； 3.安全防护装置； （（制动器、缓冲器、行程限位器、起重量限制器、防护罩等））缺乏或失灵； 4.吊物坠落； 5.碰撞致伤； 6.指挥信号不明或乱指挥； 7.吊物上面站人； 8.工件紧固不牢； 9.设备带病运转； 10.开车前未发开车信号； 11.人为事故因素。 | 3 | 3 | 15 | 135 | Ⅲ | 显著危险 |
| 触电 | 配电室、设备维修间、其他用电场所 | 1、供配电系统不符合供电规程的要求。 2、安全用电管理制度不健全或执行不力。 3、电气作业人员未经培训持证上岗或违章操作。 4、用电安全隐患未及时排除。 5.超负荷运行。 6.雷击。 7.电容器绝缘性能降低或老化，电线路绝缘破坏。 8.接地不良或失效。 9.短路、过载。 10.电机转动部位无防护罩。 | 3 | 6 | 15 | 270 | Ⅳ | 高度危险 |
| 淹溺 | 循环水池、沉淀池、雨水收集池、高位水池等 | 1、水池边沿未设置护栏或水池上方未设置盖板； 2、水池周边安全警示标志缺失等，以上因素均可能导致人员坠入水池，引发淹溺事故。 3、取样未建立健全安全生产管理制度；进入水池作业前未进行审批； 4、企业未对进入水池作业的人员开展安全教育培训和安全技术交底等。 | 3 | 3 | 15 | 135 | Ⅲ | 显著危险 |
| 灼烫 | 设备高温部位 | 同时本项目使用的机械设备较多，机械设备传动部位运行时间较久后可能产生高温，若人员误接触高温部位后可能发生灼烫。 | 3 | 3 | 15 | 135 | Ⅲ | 显著危险 |
| 火灾 | 办公室、员工宿舍、工房、配电室、油料存储室、配电室等 | 1、遇有火花、火星、烟头等火源。 2、未认真作好防雷工作。 3、未在重要防火部位设置消防设施，未配足、配够消防器材，职工不会使用灭火器材等。 | 3 | 3 | 15 | 135 | Ⅲ | 显著危险 |
| 高处坠落 | 高于2m以上工作平台 | 1、高于2m以上工作平台无防护设施和警示标志。 2、作业人员存在侥幸心理、冒险作业；现场安全监护人员或管理人员违章指挥等因素。 3、作业平台作业面强度不够；作业平台四周高临边防护不到位或未设置可靠的安全防护栏杆。 4、作业平台杂乱；作业平台梯架缺陷；作业平台狭窄。 5、企业未按要求制定作业安全管理制度；未定期对作业人员开展安全教育培训；未定期对作业环境开展隐患排查；未按要求为作业人员配备安全绳等防护用具。 | 3 | 3 | 15 | 135 | Ⅲ | 显著危险 |
| 其他爆炸（氧气和乙炔） | 检维修点、氧气和乙炔存放点、压缩空气储罐 | 检维修点，需用到氧气、乙炔气，若管理不善，存放不符合规范要求，易发生火灾、爆炸。压缩空气储罐安全阀、压力表未定期检验或损坏、安全部件失灵等。 | 3 | 3 | 15 | 135 | Ⅲ | 显著危险 |
| 中毒窒息（有限空间） | 球磨机、搅拌桶、槽、水池及地坑、堆浸场 | 当作业人员进行有限空间内进行作业时，若未及时通风也未对有限空间内的氧含量及有毒有害气体进行测定，则可能发生中毒窒息。堆浸场人员作业未按要求佩戴防护用品或违章作业。 | 6 | 3 | 15 | 270 | Ⅳ | 高度危险 |
| 其它伤害（噪声、粉尘、震动） | 工业场地、装运场地 | 1.产尘点洒水除尘； 2.加强个体防护工作。 | 1 | 3 | 15 | 45 | Ⅱ | 显著危险 |

主要危险、有害因素车辆伤害、机械伤害、触电、中毒窒息（有限空间）的危险度为Ⅳ级，高度危险；物体打击、高处坠落、灼烫、其他爆炸（氧气和乙炔）、职业危害、火灾、淹溺、起重伤害的危险度为Ⅲ级，显著危险。

## 3.4重大危险源辨识

- 3.4.1危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。

注：1.危险化学品——具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设备、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

2.单元——涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

3.临界量——某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小量。

4.生产单元——危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

5.储存单元——用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

- 3.4.2 危险化学品重大危险源辩识依据

（1）辨识依据

危险化学品重大危险源辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的相关规定。

《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）规定：危险化学品依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识，具体见表1和表2。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

危险化学品临界量的确定方法如下：

a）在表1范围内的危险化学品，其临界量按表1确定；

b）未在表1范围内的危险化学品，依据其危险性，按表2确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，按其中最低的临界量确定。

（2）辨识指标

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；

2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源。

式中：

S         ——辨识指标；

q1,q2,...,qn ——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,...,Qn ——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

### 3.4.3 危险化学品重大危险源辩识

根据单元划分标准，该企业检维修所使用的乙炔、氧气和生产过程中使用的氰化钠、漂白粉属于危险化学品，氰化钠主要用于堆浸喷淋时使用，故本报告在进行重大危险源辨识时，主要考虑储存单元。

乙炔的临界量1t，氧气临界量200t，丙酮500t。

计算过程：

1.氧的物质的量

每瓶氧气气瓶约6kg/瓶，最大储存量4瓶。

所有氧气气瓶最大储量为6×4=24kg（0.024t）。

2.乙炔的物质的量

每瓶乙炔气瓶乙炔约5kg/瓶，丙酮约14kg/瓶，最大储存量2瓶。

所有乙炔气瓶乙炔最大储量为5×2=10kg（0.01t）。

所有乙炔气瓶丙酮最大储量为14×2=28kg（0.028t）

重大危险源辨识

S=0.024/200（氧气临界量）+0.01/1（乙炔临界量）+0.028/500（丙酮临界量）=0.010176＜1

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）规定，该企业涉及的危险化学品未构成危险化学品重大危险源。

# 第4章  安全设施符合性评价

## 4.1评价单元的划分和评价方法的选择

### 4.1.1评价单元的划分

评价单元划分要便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。一般根据选厂生产工艺及设备、公用工程及辅助设施、安全设施的特征与危险有害因素的类别、分布有机结合进行划分、还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子单元或更细致的单元。针对该评价项目总图布置和生产特点，以及装置和物质特征划分评价单元，评价单元划分见评价单元划分表：

表3.1-1评价单元划分和各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 |  | 评价方法选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设施“三同时”程序单元 |  | 安全检查表法 |
| 2 | 生产工艺流程及设备设施单元 | 破碎筛分子单元 | 安全检查表法 |
|  |  | 磨矿分级子单元 | 安全检查表法 |
|  |  | 重选子单元 | 安全检查表法 |
|  |  | 特种设备子单元 | 安全检查表法 |
| 3 | 公用工程及辅助设施单元 | 供配电子系统单元 | 安全检查表法 |
|  |  | 给排水系统子单元 | 安全检查表法 |
|  |  | 消防设施子单元 | 安全检查表法 |
| 4 | 厂址及总平面布置单元 |  | 安全检查表法 |
| 5 | 安全管理单元 | 安全生产管理子单元 |  |
|  |  | 安全运行管理子单元 |  |
|  |  | 应急救援子单元 |  |
|  |  | 个人防护子单元 | 安全检查表法 |
|  |  | 安全标志子单元 | 安全检查法 |
|  |  | 重大危险源子单元 | 安全检查法 |
| 6 | 职业卫生单元 |  | 安全检查表法 |

### 4.1.2评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

根据该选厂的生产试运行情况、各生产工艺及生产设备的特点，在具体评价中，我们采取符合各单元特点的评价方法进行评价，以此来反映整个选厂的安全生产条件。各评价单元及评价方法的选择见上表（表3.1-1）。4.1.3安全评价方法简介

4.1.3.1安全检查表法分析

安全检查表分析（Safety Check List Analysis）是将一系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。传统的安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析的弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。

安全检查表分析包括三个步骤：

①选择或拟定合适的安全检查表；

②完成分析；

③编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“符合”“不符合”“不涉及”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。

#### 4.1.3.2作业条件危险性分析（LEC）法

对于一个具有潜在危险性的作业条件，K.J.格雷厄姆和G.F.金尼认为，影响危险性的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性；暴露于这种危险环境的情况；事故一旦发生可能产生的后果。用公式表示为：

D=LEC

式中：D－作业条件的危险性；L－事故或事件发生的可能性；E－暴露于危险环境的频率；C－发生事故或事件的可能结果

（1） 发生事故或危险的可能性，具体见表3.1.3-1。

表4.1.3-1  事故或危险事件发生可能性的分值（L）

| 分值 | 事故或危险性发生的可能性 | 分值 | 事故或危险性发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1 | 实际上不可能 |
| 1 | 完全意外，极少可能 |  |  |

（2） 暴露于危险环境的频率，详见表3.1.3-2。

表4.1.3-2  暴露于潜在危险环境的分值（E）

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间暴露 | 1 | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶尔地暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

（3）发生事故或危险事件的后果，见表3.1.3-3。

表4.1.3-3   发生事故或事件可能结果的分值（C）

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，有许多人伤亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人伤亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1 | 引人注目，需要救护 |

（4）作业危险性的判据－危险性分值

确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值之后，用公式进行计算，即可得到危险性分值，据此进行危险程度评定，具体标准见下表4.1.3-4。

表4.1.3-4  危险性分值（D）

| 分值 | 级别 | 危险程度 | 分值 | 级别 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | Ⅳ（灾难性的） | 极其危险，不可能继续作业 | 20～70 | Ⅰ（安全的） | 可能危险，需要注意 |
| 160～320 | Ⅲ（危险的） | 高度危险，需要立即整改 | ＜20 | Ⅰ（安全的） | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70～160 | Ⅱ（临界的） | 显著危险，需要整改 |  |  |  |

## 4.2安全设施“三同时”程序

### 4.2.1安全设施“三同时”程序符合性评价

根据《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过1992年11月7日中华人民共和国主席令第65号公布　根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第77号修正）、《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》以下简称“安全设施设计”等规定。采用安全检查表检查核实该选厂是否按照“三同时”要求，符合性检查。

表4.2-1  建设项目安全设施“三同时”程序及实施情况符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 类别 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，是否具有资质的设计单位对初步设计进行编制。 | 由昆明坤泽矿业技术有限责任公司（资质证书编号:A25008736）2021年1月编制了初步设计。 | 否决项 | 符合 |
| 2 | 安全预评价 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，是否具有资质的安全评价机构进行安全预评价，且评价结论为初步设计（代可研））从安全生产角度分析符合国家有关法律法规、标准和规范的要求。 | 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（资质编号：APJ-(宁)-001）2020年12月编制安全预评价报告。 | 一般项 | 符合 |
| 3 | 安全设施设计 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批，存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。 | 由昆明坤泽矿业技术有限责任公司（资质证书编号：A25008736）2021年3月编制了安全设施设计并通过了审查。 | 否决项 | 符合 |
| 4 | 施工 单位和施工总结报告 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》，安全设施是否由具有相应资质的施工单位施工，建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。 | 中安电投建工集团有限公司施工，资质证书编号：D352152447 ，提供了施工总结报告。 | 否决项 | 符合 |
| 5 | 监理 单位和监理工作总结报告 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行监理。 | 企业委托东周设计有限公司进行施工监理，资质证书编号：E252057175 ，有施工监理报告。 | 一般项 | 符合 |
| 6 | 安全设施验收 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》是否具有资质的安全评价机构进行安全设施验收，且评价结论为具备安全验收条件。 | 昭通市鼎安科技有限公司（资质证书编号：APJ-(云)-005）2024年12月编制安全设施验收报告。 | 否决项 | 符合 |

评价分析：安全设施“三同时”程序单元检查共6项均符合。

### 4.2.2单元小结

建设项目经有关部门批准，初步设计由具有相应资质的昆明坤泽矿业技术有限责任公司编制，安全设施设计由具有相应资质的昆明坤泽矿业技术有限责任公司进行编制，设计经专家对安全设施设计进行了审查，并取得了安全设施设计审查意见书；项目由具有相应资质的宁夏智诚安环科技发展股份有限公司进行了安全预评价；企业委托施工资质单位中安电投建工集团有限公司施工，有施工总结报告；企业委托监理资质单位东周设计有限公司监理，有施工监理报告；建设单位委托业务范围包括金属、非金属矿及其他矿采选业的昭通市鼎安科技有限公司进行安全设施验收。建设工程项目中的安全技术措施和设施与主体工程基本做到同时设计、同时施工、同时投入生产使用，符合建设项目安全设施“三同时”的要求。

## 4.3生产工艺及设备单元分析评价

### 4.3.1破碎与筛分分析评价

### 4.3.1.1破碎与筛分安全检查表

根据《选矿安全规程》（GB18152-2000）和《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》，采用安全检查表对本选厂破碎与筛分工艺及设备符合性评价：

表4.3-1  选厂破碎与筛分符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿（囤矿或过铁卡矿）以及进入机体检查处理故障时，应遵守下列规定： ——作业人员应系好安全带，其长度只限到作业点； ——设专人监护； ——进入机体前，预先处理矿槽壁上附着的矿块或有可能脱落的浮渣。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.2.1条 | 在原矿仓处理卡矿时作业人员系好安全带，设专人监护，进入机体前先处理附着在机器壁上的块矿或有可能脱落的浮渣。 | 符合 |
| - 2 | 固定格筛和粗破碎机受矿槽的周围（给矿侧或翻车侧除外），以及螺旋分级机的槽体靠近磨矿机的排矿端，均应设栏杆。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.2.2条 | 在破碎机给料口安装了防护栏。 |  |
| - 3 | 粗破碎机无给矿设备的，翻车机应在正常运转状态下翻矿，或按设备运转规程操作，不应在停车状态下翻矿。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.2.3条 | 粗破破碎机用振动给料机给矿。 | 符合 |
| - 4 | 用吊车吊大块矿石时，矿石应绑好挂牢，并由专人指挥缓慢起吊，吊物下不应有人。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.2.4条 | 用吊车吊大块矿石时按规范要求操作，设专人指挥，拉设警戒带，吊物下严禁有人。 | 符合 |
| - 5 | 需停机调整圆锥破碎机排矿口时，应先用铅锤或其他工具测定，然后停车和切断电源，方可进行调整。若须进入机内测定排矿口，应有必要的安全防护措施。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）7.2.5 | 没有使用圆锥破碎机。 | 符合 |
| - 6 | 清理粗破碎机翻车场地积矿时，作业人员应系安全带，并应设专人监护。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.2.6条 | 用装载机进料，料仓口设置了车挡。 | 符合 |
| - 7 | 处理颚式破碎机囤（堵）矿时，应首先处理给矿机头部的矿石，然后从上部进入处理；不应采取用盘车的方向处理或从排矿口下部向上处理。进入颚式破碎机进料口作业时，应系安全带，并设专人监护。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.2.7条 | 处理颚式破碎机囤（堵）矿时，先处理给矿机头部的矿石，然后从上部进入处理，作业人员系安全带，有人员监护。 | 符合 |
| - 8 | 处理颚式破碎机下部漏斗堵塞时，应与上下作业岗位联系好，断开设备电源开关，并设专人监护。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.2.8条 | 处理颚式破碎机下部漏斗堵塞时，先断电挂牌，作业时有专人监护。 | 符合 |
| - 9 | 干式筛分作业应有除尘设施，并在密封状态下工作。密封装置应有便于检修、观察的门洞。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.2.9条 | 除尘设施按规范要求设置。 | 符合 |
| - 10 | 筛子因超负荷被压住时，应先停车，然后以专用的器械压三角皮带处理，不应手持棍棒压三角皮带处理。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.2.10条 | 按规范要求处理。 | 符合 |
| - 11 | 破碎筛分车间功能是为磨矿车间提供合格的入磨矿石，布置于整个选矿厂的上部，其子车间依工艺流程分别为原矿堆场、破碎车间、筛分车间、粉矿仓，物料转运通过胶带连接，输送物料，满足生产需求。各操作平台均设有防护栏杆。破碎机等设备工作时，人员不得在运转部件周围工作及逗留。设备有不正常现象出现时，应停机检查处理，检查过程中禁止将头、手伸入设备进行探查；处理应按检修规定断电、挂牌。当固定格栅卡矿或颚式破碎机囤矿时需停车处理，并且作业人员应系好安全带，其长度只限到作业点，设专人监护，进入颚式破碎机前，预先处理矿槽壁上附着的块矿或有可能脱落的浮渣。夜间工作时，原矿堆场需设置足够的照明。原矿仓处设计有车挡，防止装载机作业时发生事故。 | 《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》第4.2.1节 | 破碎车间布置于选矿厂上部，物料运输通过胶带连接，操作平台临边安装了护栏，检维修作业前断电挂牌，有专人监护，原料堆场照度满足要求，料仓口设置了车挡。 | 符合 |

### 4.3.1.2单元小结

本单元通过安全检查表，针对该项目的破碎筛分系统列举11项检查内容，其中符合项有11项。选厂的破碎筛分系统具备安全验收条件。

### 4.3.2磨矿分析评价

### 4.3.2.1磨矿与分级工艺及设备安全检查表

根据《选矿安全规程》（GB18152-2000）和《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》，采用安全检查表对本选厂磨矿与分级工艺及设备符合性评价：

表4.3-1  磨矿与分级工艺及设备符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 磨矿机两侧和轴瓦侧面，应有防护栏杆。磨矿机运转时，人员不应在运转筒体两侧和下部逗留或工作；并应经常观察人孔门是否严密，严防磨矿介质飞出伤人。封闭磨矿机人孔时，应确认磨矿机内无人，方可封闭。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.3.1条 | 球墨机两侧和轴瓦侧面安装了护栏，经常观察人孔门，确保人孔门严密。 | 符合 |
| - 2 | 检修、更换磨矿机衬板时，应事先固定滚筒，并确认机体内无脱落物，通风换气充分，温度适宜，方可进入。起重机的钩头不应进入机体内。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.3.2条 | 检修、更换磨矿机衬板按规范要求操作。 | 符合 |
| - 3 | 处理磨矿机漏浆或紧固筒体螺钉时，应固定滚筒；若磨矿机严重偏心，应首先消除偏心，然后进行处理。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.3.3条 | 处理磨矿机漏浆或紧固筒体螺钉按规范要求操作。 | 符合 |
| - 4 | 球磨机“胀肚”时，应立即停止给料，然后按“前水闭，后水加，提高分级浓度降返砂”的原则处理。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.3.4条 | 球磨机“胀肚”时按规范要求的原则处理。 | 符合 |
| - 5 | 用专门的钢斗给球磨机加球时，斗内钢球面应低于斗的上沿；用电磁盘给球磨机加球时，吸盘下方不应有人；不应用布袋吊运钢球。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.3.5条 | 用专门的钢斗给球磨机加球按规范要求操作。 | 符合 |
| - 6 | 磨矿机停车超过8小时以上或检修更换衬板完毕，在无微拖设施的情况下，开车之前应用起重机盘车，盘车钢丝绳应事先经过检查；不应利用主电动机盘车。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.3.7条 | 按规范要求盘车。 | 符合 |
| - 7 | 处理分级设备的返砂槽堵塞时，不应攀登在分级机、直线振动筛或其他设备上进行。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.3.9条 | 按规范要求处理。 | 符合 |
| - 8 | 清除分级设备溢流除渣篦上的木屑等废渣时，不应站在除渣篦子上进行。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第7.3.10条 | 按规范要求处理。 | 符合 |
| - 9 | 磨矿机两侧，设计有可移动的防护栏杆，待磨机检修时将其拆下，检修完成后重新恢复。磨机工作时，人员不得在运转筒体两侧和下部逗留或工作。 检修、更换磨机衬板时，必须先停机并固定磨机筒体，并确认机体内无脱落物，通风换气充分，温度适宜，方可进入。 起重机的钩头不得进入机体内。 处理磨机露浆或紧固螺钉时，先停机并固定筒体；若磨机严重偏心，首先消除偏心，然后进行处理。磨机“涨肚”时，必须立即停止给料，然后按“排矿端给水关闭，进料端给水增加，提高分级降低返砂”的原则处理。 用专门的钢斗给球磨机加球时，斗内钢球面必须低于斗的上沿； 当螺旋分级机的返砂槽堵塞时，不可攀登在螺旋分级机上进行。 清除螺旋分级溢流除渣篦子上的木屑等废渣时，不应站在除渣篦子上进行。 | 《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》第4.2.2节 | 按规范要求操作或处理。 | 符合 |

### 4.3.2.2单元小结

本单元通过安全检查表，针对该项目的磨矿与分级系统列举9项检查内容，其中符合项有9项。选厂的磨矿与分级系统具备安全验收条件。

### 4.3.3重选分析评价

### 4.3.3.1重选安全检查表

根据《选矿安全规程》（GB18152-2000）和《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》，采用安全检查表对本选厂生产工艺及设备符合性评价：

表4.3-3  选厂生产工艺及设备符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 重选作业安全措施： 1、螺旋溜槽的主要安全措施如下： （1）螺旋溜槽操作平台设置防护栏杆； （2）螺旋溜槽设备检修配有专门的检修吊车； （3）设备运行使用的注意事项： ① 在螺旋溜槽运行过程中，主要注意振动情况； ② 停车清理螺旋溜槽时，应挂好警示标牌。 ③ 开机前保证螺旋溜槽的一级分配桶及二级分配桶矿浆出口畅通 2、摇床的主要安全措施如下： （1）开车检查： ① 传动轴是否正常； ② 给矿槽、给水槽是否完整、紧固； ③ 各润滑点润滑情况是否缺油。 （2）设备启动： ①经检查确认设备各部分正常后，方可开机。 ②床面运转稳定后方可给料。 ③开车后，注意声音、电流、电压是否正常，发现问题及时处理；故障排除后方可再次启动设备。 （3）生产过程中设备使用： ①设备运转正常后，方可给水，待冲洗水均匀铺满床面，再给料。并根据床面物料分带，调整水料平稳。 ②设备出现故障时，应立即停车检查，并及时与检修人员协调处理。 ③运转中，严禁个人私自调整床头箱，严禁翻越传动部件。 ④运转中，严禁攀爬床面，如有需要，再有人监护下，进行；禁止过力敲打床面；砂槽堵塞时，用铁条捅开，禁止用锹敲打砂槽。 ⑤密切观察床面分带情况，及时调整，勤调接矿板位置，杜绝跑料。 ⑥清卸精矿槽时，用塞子堵住精矿排矿口，上层清水缓慢倒出，地上漏料及时收起，严禁直接冲出尾矿地沟。 ⑦停车前，要先停止给料，待排料干净后，停水、停车。 ⑧停车后，及时清理床面，防止结钙、结垢。 （4）设备与环境卫生： 设备运转中，除运转部分应停车清扫外，其他部分均应随时清理，不得有任何油污、灰尘、泥浆，更不能有杂物堆放于设备周围，环境卫生要在交接班前必须整理干净，有条有理，做到文明生产。 3、渣浆泵的主要安全措施如下： （1）渣浆泵传动部分设置有防护罩； （2）渣浆泵电机部分有可靠的接地措施； （3）渣浆泵设备检修配有专门的检修吊车； （4）设备运行使用的注意事项： ① 运行中注意检查泵的压力是否超标，不得超过压力运行； ② 运行中注意检查轴承温度是否超标（温度＜65℃），泵有无振动； ③ 运行中注意检查泵运转是否平稳、有无杂音。如有异常，及时停机检查； ④ 禁止在设备运行时，接触其传动部分 （5）要求该部分操作人员注意事项： ① 开机前确认泵的各紧固件完整、紧固； ② 开机前确认联轴器是否转动灵活，无摩擦声； ③ 开机前确认冷却水路畅通，在无冷却水的情况下，禁止开泵； ④ 开机前缺安全防护装置的完好； ⑤ 开机前检查各种阀门、管线是否畅通，有无堵、漏现象； ⑥ 严禁操作人员湿手触摸和操作设备。 由上可以看出，在重选作业设计中采取了诸多安全防范措施，只要严格按照设计要求及有关规程操作，该流程及设备是安全可靠的。 | 《安全设施设计》第4.2.3节 | 平台设置防护栏杆，转动部件安装了防护罩，设备附近悬挂操作规程，根据风险设置了相应的安全警示标识，操作人员按要求佩戴防护用品，用电设备做了接地，操作人员开机前对设备认真检查，确认设备完好方可开机，严格按操作规程操作，运行中巡回检查，发现异常立即停机。 | 符合 |
| - 2 | 脱水作业安全措施： 1、浓密机的主要安全措施如下： （1）通往浓密机栈桥的上下楼梯两侧均设计有防护栏杆。在浓密机周边设防护装置和安全警示标志； （2）浓密机底流输送泵旁设计排污地沟； （3）浓密机底部排矿口处设置有专门高压冲洗装置，主要处理排矿口堵塞； （4）浓密机顶部裸露在外传动部位，设置有专门防护罩； （5）设备运行使用的注意事项： ① 设备运行时要确保润滑良好，减速器内有足够的润滑油； ② 设备运行时要确保提耙装置灵活，防护装置良好； ③ 设备运行时注意浓密机的负荷，溢流水的澄清度和底流矿浆的浓度； ④ 设备运行时严禁将各种垃圾、杂物排入浓密机池体内部。 （6）要求该部分操作人员注意事项： ① 上岗前不准饮酒，严禁在岗位吸烟； ② 非工作期间，严禁在浓密机顶部行走； ③ 开机前检查传动部位各螺栓是否紧固，各润滑点是否良好； ④ 夜间检查浓密机时，应有良好的照明，并在他人监护下进行； ⑤ 针对浓密机进料口和溢流槽出口的格栅、挡板装置，及排矿管（槽、沟）等易发生矿浆沉积的部位，应定期冲洗清理； ⑥ 浓密机停机之前，应停止给矿，并继续输出矿浆一定时间；恢复正常运行之前，应注意防止浓缩机超负荷运行。 2、带式过滤机的主要安全措施如下： （1）开机前准备 ①开车前检现场，尤其是注意滤带，传动部分有无坚硬物卡住； ②检查供电、水、气、料是否正常、检查头轮表面清洁，无杂物沾染； ③打开张紧气缸控制阀，按表调整压力，手控检查部件工作是否正常； ④检查头轮与导轨的垂直度； ⑤检查自动纠偏装置功能正常； ⑥检查润滑油位处于正常液位； ⑦检查滚刷转动和喷水正常； ； ⑧调节辊需要移动位置时，必须预先移动好。 （2）设备运行使用注意事项： ①检查排液罐的排液情况，并保持正常 ②及时检查洗涤装置，确保滤带得到再生性清洗 ③定时检查滤带的防皱和再生情况，并保持正常 ④控制气压，保持真空度在正常范围内 ⑤定期清理纠偏辊滑道保持无异物 ⑥定期检查摩擦帯的完好情况，以决定是否更换 | 《安全设施设计》第4.2.4节 | 平台加装护栏，楼梯安装扶手，操作人员严格按操作规程操作，开机前认真检查，运行过程中定期进行巡检，设备转动部分安装了防护罩或隔离措施，设备进行了有效接地，严禁酒后上岗、睡岗，沟槽孔洞设置了盖板。杜绝未停机断电对设备进行检修。 | 符合 |
| - 3 | 堆浸作业安全措施： （1）人员 从事氰化堆浸作业的从业人员必须经过培训、考核后，持证上岗工作，并需按规定正确和使用劳动防护用品。 操作人员应严格按照企业制定的各环节操作规程进行正确操作。 操作人员应经常进行巡检并详细记录运行参数，发现重大问题应及时向主管部门报告。 操作人员应掌握事故应急处理和紧急救护的方法。 （2）设备 氰化堆浸提金工艺过程中，应合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄造成危害。 输送、喷淋管路及其附属装置的结构、抗腐蚀性和强度，应与所输送物质的持性和工作条件相符，防止破损而泄露输送液。 氰化堆浸作业场所设置警示标志并符合GB2894的有关规定。 氰化堆浸作业场所设置冲洗设施、防护急救专柜和应急撤离通道，对防护设备、应急救援物资和个人使用的防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态 （3）堆场建设及筑堆 堆浸场使用的防渗材料具有优良的尺寸稳定性、抗穿刺性、耐腐蚀性及环境耐受性，透系数不大于10-7m/s 基底在建设过程中，应防止因任何装卸、高温，机械或其他因素所致的基底破坏。 基底建设完成后，应严格按设计要求铺设保护层进行保护，防止筑堆时矿石刺穿防渗材料。 矿石筑堆高度应根据矿石性质、破碎粒度在保证渗透性的前提下确定，防止矿堆堆筑过高发生滑坡事故。 矿石筑堆过程中宜采用机械化设备进行，防止矿堆压实造成矿堆透性下降，影响安全生产。 堆场外围2m～5m处设置防护设施和安全警示标识，保证生产安全。 在贵液池与贫液池的下方设置有防洪应急池，如雨量过大，有雨水进入矿堆，雨水将通过收集沟进入防洪应急水池，防洪应急池在生产期间还兼做回水池使用。 堆浸场地内的贵液池、贫液池、储液池，防洪应急池的设置均符合安全生产要求，并在各池外设置安全护栏，挂设明显的警示标志，保障生产安全。 堆浸场地内的贵液池、贫液池、储液池，防洪应急池做防渗处理。 雨季来临前完成堆浸场防渗工作，防渗垫层最上一层塑料编织布的大小以完全遮盖堆浸堆（含边坡），直至截洪沟位置，雨季塑料编织布内雨水直接进入截洪沟。同时，在雨季加强截洪沟的检查，保证其水流畅通。 （4）管路铺设 喷淋管路的阀门及管道连接处采取密封措施和防漏装置，防止喷淋液的跑、冒、滴、漏。 （5）矿堆喷淋 矿石筑堆完成后应首先对矿堆进行润湿、洗涤，当矿堆达到饱和状态之后即可停止洗矿，加浸取液进行喷淋作业。 矿堆喷淋应控制喷淋强度和喷淋间隙，防止喷淋量过大而导致矿堆滑坡事故的发生。 | 《安全设施设计》第4.2.5节 | 从业人员经考核合格，持证上岗，作业人员按规定正确佩戴防护用品，严格按规程进行正确操作，操作人员经常进行巡检并详细记录，操作人员经培训掌握事故应急处理和紧急救护方法，对防护进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。贵液池、贫液池、储液池，防洪应急池的设置均符合安全生产要求，并在各池外设置安全护栏，挂设明显的警示标志，贵液池、贫液池、储液池，防洪应急池做了防渗处理，管道、阀门连接可靠，现场踏勘时不存在跑冒滴漏现象，矿堆严格控制喷淋水量。 | 符合 |
| - 4 | 物料输送的安全措施： 1、管道的安全措施 在设计中根据使用场合、结构形式、介质性质、工作特点、材料性能、工艺性能等要求选用了符合要求的工艺管道。同时在设计中，对具有火灾、爆炸的生产设备和管道设计有安全阀、阻火器等防爆阻火设施。对有火灾、爆炸危险存在的场所安装火灾报警设施。 对磨矿重选作业使用管道的设计及选型中，从以下几个方面进行了考虑： （1）管材选择根据管道的设计工作压力、水温、环境温度对管道耐压强度的影响和工程所需安全余量，选择管道的材质、公称压力。 （2）优先选用导热系数低、管壁厚度大的管材。 （3）车间内闲置的管道、设备、构筑物在寒冷天气到来前宜采取放水、空池等保护措施。 （4）对于已空置停矿浆（水）的管道，应在正式供矿浆（水）前，对供矿浆（水）管道及设施进行检查、维护，保证供水安全。 （5）建于室外的沉淀池、事故池等一旦结冰，要组织人员将四周的冰凿开。也可以在池口铺设塑料薄膜来保温。 （6）在车间未生产期间，应尽快放空管道系统内的矿浆（水），防止冰冻损坏。 （7）在平时的生产过程中，要注意管道的养护，沿线巡查，发生问题时及时解决。停止放矿浆时应采用清水立即冲洗干净。 2、胶带输送机的安全措施 本项目中在破碎、筛分、磨矿及尾矿脱水作业中物料的输送使用胶带输送机，在设计及选型中，从以下几个方面进行了考虑： （1）胶带输送机运输设计，遵守《带式输送机 安全规范》（GB14784-2013）的有关规定。 （2）胶带输送机通廊净高2.5米，宽度为2.6米。通廊墙壁与输送机之间的距离，经常行人侧不小于1.0m，另一侧不小于0.6m。本设计中1#、2#、3#、5#胶带人行道的坡度均大于7°，均需设置踏步。皮带通栏设置踢脚设计。 （3）设计要求胶带输送机操作人员应经过安全技术培训，持证上岗。 （4）胶带输送机设置相应的防止逆转、胶带撕裂、断绳、断带、跑偏及脱槽的措施，并设有制动装置及清理胶带和滚筒的装置，线路上设有信号、电气连锁和停车装置。 （5）胶带输送机运行过程中应遵守下列规定： ① 人员不应乘坐、跨越、钻爬胶带输送机，胶带输送机不应运送规定物料以外的其他物料。 ② 输送带、传动轮和改向轮上的杂物，应及时停车清除；不应在运行的输送带下清矿。 ③ 运行中的胶带输送机，不应进行检修、打扫和注油，不应用手摸托辊、首尾轮等转动部件。 ④ 更换栏板、清扫器（刮泥板）和托辊，应停车、切断电源进行，并有专人监护。 ⑤ 胶带输送机跑偏或打滑时，不应用脚蹬踩、用手推拉或压杠子等办法处理。 | 《安全设施设计》第4.2.5节 | 根据使用场合、结构形式、介质性质、工作特点、材料性能、工艺性能等要求选用了符合要求PE（聚乙烯）管道，胶带输送机。胶带输送机通廊按设计建设，人员经培训考核合格后上岗作业，现场踏勘时未发现人员乘坐、跨越、钻爬胶带输送机，也未运其他物品，未发现在运行的输送带下清矿。 | 符合 |
| - 5 | 试车过程的安全措施： 1、整个试车期间，所有试车人员必须严格遵守劳动纪律，不得迟到、早退，以免影响试车安排。 2、试车现场安全设施与防护措施建设到位（如安全栏杆、安全标识、操作照明行走通道）（由施工单位负责）。 3、现场安全标志牌布点到位。 4、所有试车人员必须正确佩戴好劳动保护用品。 5、所有试车人员必须专业对口，以免不懂乱指挥。 6、试车必须统一指挥，且一切行动听从指挥。所有试车人员不得随意启动和关闭设备开关或按钮，否则一切后果自负。 7、试车期间，无关和闲杂人员不得进入试车现场。 8、试车期间，若出现意外情况，任何人不得私自做主，应及时反映到试车小组，力求共同讨论后，再作出行动。 9、试车期间，各岗位操作人员应密切注意设备及工艺设施的运行状况，认真按规范要求做好设备和工艺设施运行的原始记录。 10、针对试车过程中发现的问题，各岗位操作人员应及时向所属工序试车管理人员汇报，试车管理人员在接到岗位操作人员的汇报后，应及时到现场确认，并做好记录。 11、各工序试车管理人员应对试车过程中存在的问题整理并列出整改清单（必要时提出整改措施），并于阶段试车结束后及时提交选矿试车小组。 | 《安全设施设计》第4.2.6节 | 试车现场安全设施与防护措施建设到位，按存在的风险设置了安全警示标识，试车人员按要求佩戴防护用品，各岗位操作人员按规范要求操作并做好设备和工艺设施运行的原始记录。 | 符合 |
| - 6 | 维修、保养作业中的安全措施： 如果操作人员必须在作业时或危险范围内进行维护工作，那么必须在下列条件下才能进行： 1、必须有两名对安全条例完全熟悉的人，一个人进行维护工作的同时另一个人进行监控。 2、操作与维修人员必须进行安全技术培训和实习，经考核合格后，才能上岗操作。 3、所有的起动操作和安全保护装置的调整，必须由经核准胜任的人员进行。 | 《安全设施设计》第4.2.8节 | 维修保养作业严格按措施执行，电工、焊工经考核合格持证上岗作业，作业过程中有人员监护。特殊作业严格办理审批手续。 | 符合 |
| - 7 | 药剂储存安全防范措施： （1）化学药品按其性质（剧毒、易爆、易燃、怕光等）进行分类储存，液体和固体分开储存； （2）易燃、易爆药品远离火源，分别储存于低温、干燥地点； （3）储存药品应有明显的标签，对有毒、易爆药品还应有特殊标志。不应随意弄掉标签，以免错用药品发生危险； （4）对无标签而又不明性质的药品，应经化验确认，方可使用； （5）采购氰化钠时，先向规定的审批单位申报，并取得准运证；严格遵守容器检验及危险品运输规定，装运化学危险品的车辆通过人口稠密的市区或集镇时，应遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车，高温季节运输必须采取防晒降温等安全措施。 （6）健全安全生产规章制度，加强宣传教育和技术培训，提高职工技术素质和对防毒工作的认识并自觉执行。对氰化钠的运输必须配备懂行的押运人员，押运员必须经专门的安全培训，并发给合格证。 （7）加强工作人员个人防护。接触氰化钠溶液时应着防腐蚀工作服、眼镜及手套，进入喷淋场地时，应佩戴好防毒面具。 （8）定期进行检查维修，巡管人员要经常对整个管路进行巡回检查，管道接口处是检查的重点，一旦发现泄漏及其他故障时要及时处理。 （9）在含氰溶液输送管道及喷淋设备周围设立警示标志，防止输送管道及喷淋设备被破坏，定期检查，保证备件，管道接口处是检查的重点。 | 《安全设施设计》第4.3.1节 | 严格按照化学品性质分类储存，氰化钠专库存放，24小时有人员值守，双人双锁，库房内外设有监控和防人员入侵措施，粘贴有安全警示标识和应急处理措施，风险告知牌，由厂家按危险货物运输要求运输到仓库，仓库建立有出入台账。 | 符合 |
| - 8 | 药剂制备安全防范措施： - 药剂制备由专门药剂工来进行，无关人员严禁擅自制备； - 药剂工必须经过专门培训，考试合格方能上岗； - 在工作期间佩戴自吸过滤式防尘口罩、化学安全防护眼镜、佩戴耐酸碱橡胶手套及穿橡胶耐酸碱服； （4）应用专用的架子或车辆进行搬运，并应放置牢固，不应肩扛、背驮或徒手提运； （5）搬运前应检查所使用的工具、材料，如有损坏不应使用； （6）劳动防护用品穿戴齐全； （7）堆放有应急处理所需的各种材料物资。 （8）如果化学药品不慎粘到皮肤或眼睛上，应立即用大量水冲洗，严重者尽快就医。 |  | 操作人员按要求佩戴防护用品，严格按照药剂使用、存储要求操作，储存间、药剂制备厂房通风良好，药品有明显的标签，作业地配备了洗眼器，现场配备了灭火器，设置明显的安全警示标志。 |  |

评价分析：针对选厂生产工艺及设备符合性检查对照检查，表内的17项,17项均符合。

### 4.3.3.2单元小结

本项目采用重选+堆浸的生产工艺，设备设施选用符合国家标准的产品，无淘汰设备、工艺，生产工艺成熟可靠，设备满足安全生产要求，安全设施均按《安全设施设计》的要求建设，选厂的重选单元具备安全验收条件。

### 4.3.4特种设备分析评价

### 4.3.4.1特种设备安全检查表

根据《选矿安全规程》（GB18152-2000）和《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》，采用安全检查表对本选厂磨矿与分级工艺及设备符合性评价:

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 压力容器安全措施 压力容器内部有压力时，不得进行任何维修； 需要带温带压紧固螺栓时，或现泄露需进行带压堵漏时，必须按设计规定制订有效的操作要求和采取防护措施；作业人员应经专业培训持证操作，并经技术负责人批准； 压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取紧急措施，按规定的报告程序，及时向有关部门报告。 （1）、压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制的； （2）、压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄露等危及安全现象的； （3）、安全附件失效，过量充装的； （4、）接管、紧固件损坏，难以保证安全运行的。 | 《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》第4.2.7节 | 空压机安全阀、压力表定期效验，接管、紧固件完好，现场检查时罐体无裂缝、鼓包、变形、泄漏现象。操作压力管道人员经培训考核合格，熟知所操作压力管道的性能和有关知识，定期或不定期对空压机储罐、压力管道进行巡检，发现问题及时处理。 |  |
| - 2 | 压力管道安全措施 （1）、压力管道在使用前做好一切准备工作，落实各项安全措施； （2）、凡是操作压力管道的人员必须熟知所操作压力管道的性能和有关安全知识，非本岗人员严禁操作。 （3）压力管道在运行过程中，要时刻观察运行状态，随时做好运行记录； （4）、常规检查项目如下： A、各项工艺指标参数、运行情况； B、管道接头、阀门及管件密封情况； C、防腐层是否完好； D、管道振动情况； E、管道吊支架的紧固、腐蚀和支撑及基础完好情况； F、安全阀、压力表等安全保护装置的运行、完好情况。 | 《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》第4.2.7节 | 空压机安全阀、压力表定期效验，接管、紧固件完好，现场检查时罐体无裂缝、鼓包、变形、泄漏现象。操作压力管道人员经培训考核合格，熟知所操作压力管道的性能和有关知识，定期或不定期对空压机储罐、压力管道进行巡检，发现问题及时处理。 |  |

### 4.3.4.2单元小结

本单元通过安全检查表，针对该项目的特种设备列举2项检查内容，其中符合项有2项。选厂的磨矿与分级系统具备安全验收条件。

## 4.4公用工程及辅助设施分析评价

### 4.4.1供配电系统分析评价

#### 4.4.1.1安全检查表分析

根据选厂的《安全设施设计》及《选矿安全规程》（GB18152—2000）等相关要求对选厂供配电进行安全检查。

- 表4.4-1  供配电安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1.电力负荷分级、电源及供电系统： - 变配电室除低压屏一次低压配电外，在离变电所较远较集中的设备处，可设动力配电箱作二次低压配电。低压屏或动力箱都用电缆放射式为用电设备供电，少数较集中的小负荷，可树干式供电。但链接设备不得超过5台，总容量不得大于10kW。其他生产设备都由低压屏用电缆放射式向其下的用电设备供电。 配线方式：低压电力电缆、控制电缆及信号电缆都沿电缆桥架明敷设。顺桥架到设备处穿管明（暗）敷设。电缆桥架（含穿线管）沿工艺管桥、建构筑物的柱、墙、梁等处敷设。 车间内照明采用铜芯绝缘线穿钢管（或PVC）沿柱、墙、梁敷设。道路、场地照明，用铜芯绝缘线穿管埋地敷设。一般穿PVC管，过路及运输通行处穿钢管埋地敷设。 根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009），本项目采用单回路电源供电可满足要求，供配电系统是可靠的。 - 电气设备的防雷接地，防漏电，防静电，防过流过压： - （1）防雷措施一般采用避雷带作为接闪器，利用建筑物柱内钢筋作为自然引下线，利用建筑物基础内钢筋网作为自然接地装置。所有进出车间的金属管道以及电气专业的管桥、建筑物的金属结构均需与接地装置可靠连接。 - （2）低压网络采用TN-S系统（即中性点直接接地），电气设备采用接零保护；对插座、手持设备等的配电线路采用带剩余电流保护动作的开关电器。电气设备的工作接地和保护接地与厂房的防雷接地共用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。 - （3）为了防止雷电侵入波引起的过电压，在10kV母线上装设氧化锌避雷器、0.4kV侧装设浪涌保护器；为了防止高压开关因操作引起的过电压，在开关柜内装设组合式过电压保护器。 - （4）自动化控制室等弱电机房设置防静电地板。室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等，应采用等电位连接。 - （5）配电变压器设电流速断、过电流以及变压器本体保护。变电所的低压进线总空开具有过流长延时、短延时、瞬动保护。低压各配出回路分别装设过电流和过电压保护装置。 - （6）在设计电气线路时，导线绝缘强度不低于线路额定电压，支持导线的绝缘子也要根据线路和电源电压而进行选配。在安装电气线路时，导线接头处要包扎牢固，同时要防止刀钳等物划伤导线绝缘层。在特别潮湿的或有酸碱腐蚀性气体的场所，严禁绝缘导线明敷。 - （7）电气工作人员，必须按规定考核合格后方可上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、方可进行操作。维修电器设备和线路，应由企业电气工作人员进行并严格遵守操作规程进行操作。电气工作人员必须熟练掌握触电急救方法。供电设备和线路的停电和送电，必须严格执行工作票制度。 - 3、继电保护系统： - 各主要元件的保护及测控装置设置： - 变电所的低压进线总空开具有过载长延时、短延时、瞬动保护。 - 配电变压器设电流速断、过电流以及变压器本体保护。 - 低压各配出回路分别装设短路、过流保护装置。爆炸危险区域内电机设置断相保护。 - 电气设备防火、工作照明及事故应急照明： - （1）电气设备防火 - 加强对变压器运行中的监视；保证变压器的保护装置可靠动作；保持变压器的良好通风。 - 电缆的选择和敷设应符合要求；穿越墙壁电缆孔（洞）用防火材料封堵；电缆沟内应保持整洁，严禁积油。 - 室内设置干粉灭火器；经常检查电气设备的运行情况，设备绝缘是否良好；电气设备要严格按其性能运行；保持安全的安装位置，并保持通风良好。 - 高、低压配电室配电柜（屏）前、后、两端的操作维护通道宽度，满足规定。 - （2）照明 - 工作照明电压为AC220V，检修照明电压为AC36V。变电所事故照明采用带有蓄电池的灯具，应急时间不小于30min。 - 根据使用场所正确选用灯具型式。开启式照明灯具用于干燥、无腐蚀性和爆炸危险场所；在潮湿和有蒸汽环境应使用防潮型灯具；室外照明应安装防水型灯具。 - 照明线路在车间内采用BV铜芯塑料绝缘导线穿管沿墙明设；值班室、配电室等专用房间内线路暗敷设。照明线路敷设时，要防止混线短接，接头要少并连接可靠。 | 《安全设施设计》第4.4.1节 | 1.负荷中心建一座变配电室，变配电室内含10kV配电室，内设10kV高压开关柜，作全厂供电中心。10kV侧为单母线不分段接线方式。由变配电室的10kV配电室用10kV电缆向选厂高压电机及变配电室内的变压器供电。变配电室内设800kVA变压器1台，低压为单母线不分段接线方式配线方式：低压电力电缆、控制电缆及信号电缆都沿电缆桥架明敷设。顺桥架到设备处穿管明（暗）敷设。电缆桥架（含穿线管）沿工艺管桥、建构筑物的柱、墙、梁等处敷设。 低压电力电缆、控制电缆及信号电缆都沿电缆桥架明敷设。顺桥架到设备处穿管明（暗）敷设。 车间内照明采用铜芯绝缘线穿钢管（或PVC）沿柱、墙、梁敷设。道路、场地照明，用铜芯绝缘线穿管埋地敷设。 防雷 变压器一次侧（高压10kV侧）设置无间隙氧化锌避雷器（HY5WS-17/50）作过电压保护。低压侧母线上安装HY-1.5W-0.5避雷器。 本工程所有的建构筑物均属于第三类防雷设施，屋顶及高度大于15m的构筑物设直击雷保护。选矿厂生产厂房结构为金属压型板屋顶，工字钢立柱，人工钢筋混凝土浇筑基桩。 利用金属压型板屋顶作为自然接闪器利用工字钢立柱作为自然引下线，屋顶与钢柱间应持久电气贯通，焊接连接。 利用钢筋混凝土浇筑基桩作为接地装置，基桩间设置镀锌扁钢连接构成环网，接地装置与工字钢立柱间应持久电气贯通，焊接连接。 全厂所有设备正常不带电的金属外壳、金属基座及金属构架件（含电缆桥架）都作保护接地。上述防雷接地和保护接地、变压器二次侧中性点接地共用一接地网，接地阻值不大于1Ω。 接地装置应充分利用柱体钢筋、金属管道等自然接地体，接地阻值达不到要求时，增设人工接地体。 选厂建设完成后于2025年2月14日请广西雷悦防雷检测技术服务有限公司对选厂防雷装置进行了检测，并出具了检测报告(详见附件18)，其结论为合格，报告编号：(悦雷检)2025-10020-1号，有效期2025年2月14日-2026年2月14日。 | 符合 |
|  | 消防安全措施： （1）室内不设消防用水，室外消防用水15L/s，消防灭火时间2h，消防用水量108m3。 （2）各建筑按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求，根据其火灾危险等级配置磷酸铵盐手提式灭火器。 （3）选厂区建构筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，选厂不设置室内消火栓，厂区设置室外消火栓，室外消火栓间距不超过120m。火灾发生时，消防用水来自厂区高位新水池，水池液位根据水位控制，确保108m3不被生产给水动用。 | 《安全设施设计》第4.4.2节 |  | 符合 |
|  | 安全供水与排水措施： 1、供水系统安全措施 供水系统采用消防、生产、生活分质供水系统，生活用水接至厂区生活给水管网、厂房内供水干管设置防倒流设施；公共卫生间内卫生器具用水采用专用水嘴，排水采用存水弯及水封等安全设施。 2、污水处理、雨水及地表水排水措施。 （1）污水处理 本工程生活排水系统采用清污分流体制，雨、污分流。 矿区生活排水包括车间一般洗手水、生活废水、食堂含油污水和生活粪便污水等。 生活区生活排水相对集中，食堂含油污水通过管道收集后排至隔油池，经隔油池预处理后，与一般生活废水一起直接排入生活区污水排水管网，再排至中水处理站进行处理。 生活粪便污水通过管道收集后排至化粪池，经化粪池预处理后，也与一般生活废水一起直接排入生活区污水排水管网，再排至中水处理站进行处理。 室内生活排水管道均采用PVC-U排水管，室外生活排水管道均采用DN200HDPE排水管，热熔收缩带连接。室外排水管沿厂区道路敷设。 （2）雨水及地表水排水措施 生产车间雨水采用明沟有组织的排放。屋面雨水采用外排水系统，雨水排至散水，沿道路边沟排至雨水收集渠，输送至雨水处理系统进行预处理排放。 | 《安全设施设计》第4.4.3节 |  | 符合 |
|  | 自动控制及通信设施安全措施： 自动化仪表设计主要是根据工艺专业提出的要求进行配置，在采用先进技术及可靠自动化设备的前提下，结合同类选厂应用经验来确定。目标是保证选矿车间工艺流程稳定，连续生产，提高企业员工劳动生产率。 本项目采用自动化控制系统对选厂进行监视、控制。各设备机旁安装现场控制箱，设置可解除联锁控制和实现就地控制的转换开关、按钮。系统的报警、检测系统在装置操作压力、温度、流量、液位超标时发出报警信号。 | 《安全设施设计》第4.4.4节 |  | 符合 |

评价分析：针对选厂供电系统符合性检查对照检查，表内的5项均符合。

#### 4.4.1.2单元小结

本单元通过安全检查表，针对该项目的供配电系统列举5项检查内容，其中符合项有5项。选厂的供配电系统具备安全验收条件。

### 4.4.2给排水系统分析评价

富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目生活用水及生产用水新水取自生活用水及生产用水新水取自选厂后山山箐水，通过自流流入高位水池，供水管路采用DN60mmPVC管，供水管路长约600m，供水满足选厂生产生活用水，在尾水处理车间建了一个容积500m3清水罐，尾水澄清后回到清水罐通过DN100mmPVC管回到选厂复用。

#### 4.4.2.1给排水安全检查表分析

依据《选矿安全规程》（GB18152-2000）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等标准规范的要求，对该厂的给排水进行安全检查。检查结果见下表。

表4.4-2  给排水安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 厂房应设地坪冲洗设施。冲洗厂房平台和通廊等的供水点，应按方便冲洗的原则布置，以间距不超过30 m为宜。冲洗污水宜自流排泄，并在全厂标高最低处设置汇总污水池、排污泵站和相应的安全防护设施。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第6.2节 | 该项目的厂房设地坪冲洗设施。地坪冲洗设施间距为30m，冲洗污水为自流排泄，全厂标高最低处设置汇总污水池。 | 符合 |
| - 2 | 平台四周及孔洞周围，应砌筑不低于100 mm的挡水围台；地沟应设间隙不大于20 mm 的铁质盖板。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第6.3节 | 该项目平台四周及孔洞周围，砌筑不低100mm的挡水围台；地沟设间隙不大于20mm的盖板。 | 符合 |
| - 3 | 地下室及暗道应设置照明、水沟、水池及排污泵，且应定期检查。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第6.4节 | 地下室及暗道设置照明、水沟、水池及排污泵应，定期进行检查和维护。 | 符合 |
| - 4 | 场地应有完整、有效的雨水排水系统。场地雨水的排除方式，应结合工业企业所在地区的雨水排除方式、建筑密度、环境卫生要求、地质条件等因素，合理选择暗管、明沟或地面自然排渗等方式。厂区宜采用暗管排水。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第7.4.1节 | 该项目的生产废水经沉淀后循环使用，不外排。另外设有单独的雨水排水系统。 | 符合 |
| - 5 | 场地雨水排水设计流量计算，应符合现行国家标准《室外排水设计规范》的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第7.4.2节 | 该厂场地雨水排水设计符合《室外排水设计规范》要求。 | 符合 |
| - 6 | 当采用明沟排水时，排水沟宜沿铁路、道路布置，并宜避免与其交叉。排出厂外的雨水，应避免对其它工程设施或农田造成危害。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第7.4.3节 | 该厂的排水设施均沿道路和厂房设置，不会对其他设施造成危害。 | 符合 |
| - 7 | 排水明沟的铺砌方式，应根据所处地段的土质和流速等情况确定。厂区明沟宜加铺砌；对厂容、卫生和安全要求较高的地段， 尚应铺设盖板。选厂及厂区的边缘地段，可采用土明沟。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第7.4.4节 | 该厂的排水设施均按要求进行了布置。 | 符合 |
| - 8 | 场地的排水明沟，宜采用矩形或梯形断面。明沟起点的深度，不宜小于0.2m，矩形明沟的沟底宽度，不应小于0.4m；梯形明沟的沟底宽度，不应小于0.3m。明沟的纵坡，不应小于0.3%；在地形平坦的困难地段，不应小于0.2%。按流量计算的明沟，沟顶应高于计算水位0.2m以上。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） 第7.4.5节 | 场地的排水明沟为矩形。明沟深度0.5m以上，矩形明沟的沟底宽度为0.4m；明沟的纵坡度不小0.5%； | 符合 |

评价分析：针对选厂给排水系统符合性检查对照检查，表内的8均符合。

#### 4.4.2.2单元小结

选厂内循环水、生产溢流水经管道输送至厂内回水沉淀池，沉淀池的水通过水泵抽至1000m3高位水池，通过管路送到各用水点使用，用水量满足生产和消防用水。选厂给水、排水系统具备安全验收条件。

### 4.4.3消防设施分析评价

#### 4.4.3.1消防设施安全检查表分析

根据《选矿安全规程》（GB18152-2000）、《安全设施设计》《建筑设计防火规范(2018年版》（GB 50016-2014）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）等规范，采用安全检查表检查对选厂建（构）筑物消防设施进行符合性评价。

表4.4-3   消防设施子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选矿厂的建构筑物和大型设备，应按国家有关消防法律法规及《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）的规定，设置消防设备和器材。 | 《选矿安全规程》第11.1节 | 选产建构筑物和大型设备按国家要求设置消防设备和器材。 | 符合 |
| 2 | 应按生产的火灾危险性分类，合理选择建构筑物的耐火等级，并采取相应的消防措施。 | 《选矿安全规程》第11.2节 | 车间耐火等级为二级，火灾危险性为丁、戊类，设置了消防设施。 | 符合 |
| 3 | 厂房、库房、站房，应按国家有关规定设置适当数量的安全出口。安全疏散距离和楼梯、走道及门的宽度应符合防火规范，安全疏散门应向外开启。 | 《选矿安全规程》第11.3节 | 厂房、库房、站房，按国家有关规定设置安全出口。安全疏散距离和楼梯、走道及门的宽度符合防火规范，安全疏散门向外开启。 | 符合 |
| 4 | 厂区及厂房、库房应按规定设置消防水管路系统和消防栓，消防栓应有足够的水量和水压。 | 《选矿安全规程》第11.4节 | 选厂未设置室外消火栓。 | 不符合 |
| 5 | 库房内的物品应分类存储，并按不同要求采取相应的消防措施。 | 《选矿安全规程》第11.5条 | 库房内的物品分类存储并采取了相应的消防措施。 | 符合 |
| 6 | 易燃易爆物品的使用、储存和运输，应执行有关易燃易爆物品的安全管理规定。 | 《选矿安全规程》第11.6节 | 易燃易爆物品的使用、储存和运输，执行有关易燃易爆物品的安全管理规定。 | 符合 |
| 7 | 有火灾危险的场所，不应动用明火；必须动用明火时，应事先向主管部门办理审批手续，并采取严密的防范措施，方可进行。 | 《选矿安全规程》第11.7节 | 企业已制定动火制度，按要求进行审批。 | 符合 |
| 8 | 任何单位和个人，不应擅自将消防设备和消防工具挪作他用。 | 《选矿安全规程》第11.8节 | 现场检查时消防设备和消防工具未挪作他用。 | 符合 |
| 9 | 应经常对职工进行消防安全教育和培训，使其熟练使用灭火器材。 | 《选矿安全规程》第11.9节 | 对职工进行了消防安全教育和培训和灭火器使用演练，能熟练使用灭火器材。 | 符合 |
| 10 | 在各建筑物内均按其使用性质及火灾特点配置一定数量的MF/ABC3型手提式磷酸铵盐干粉灭火器或MFT/ABC20型推车式磷酸铵盐干粉灭火器。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第2.1.4节 | 选厂按照设计在车间、办公值班室配置了MF类-ABC4手提式干粉灭火器，灭火器使用金属挂钩或灭火器箱成对配置。 | 符合 |

评价分析：针对选厂消防安全检查表对照检查，表内的10项,9项符合，1项不符合。

不符合项：选厂未按设计要求设置室外消火栓。

#### 4.4.3.2单元小结

选厂消防系统，选厂室内不设消防用水；本项目厂区内配置相应的手提式灭火器，同时厂区发生火灾的危险性较小，本项目的消防设施能满足安全生产要求。

## 4.5厂址及总平面布置

### 4.5.1工业场地符合性评价

根据选厂的《安全设施设计》及《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《选矿安全规程》（GB18152-2000）、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）等规范标准，对选厂厂址及总平面布置进行安全检查：

表4.5-1  工业场地符合性检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 标准依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厂址选择 |  |  |  |
|  | 厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.1节 | 选厂取得了备案证，建设在富宁县那能乡那吉村民委八毛村，厂址符合工业布局和城市规划的要求。 | 符合 |
|  | 选择厂址，应有完整的地形、工程地质、水文地质、地震、气象及环境影响评价等方面的资料作依据。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第5.1.1节 | 选厂进行了地勘，并提供了地勘报告，根据地勘报告，选厂地质情况满足建设要求。 | 符合 |
|  | 选择厂址，宜避开岩溶、流砂、淤泥、湿陷性黄土、断层、塌方、泥石流、滑坡等不良地质地段；否则，应采取可靠的安全措施。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第5.1.2节 | 依据选厂地勘，选厂所在地无不良地质地段。 | 符合 |
|  | 厂址不应选择在地下采空区塌落界限和露天爆破危险区以内，也不应选择在炸药加工厂、爆破器材库及油库最小安全距离范围内。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第5.1.3节 | 厂址未在地下采空区塌落界限和露天爆破危险区以内，周边也无炸药加工厂、爆破器材库及油库。 | 符合 |
|  | 厂址应避免选在地震断层带和基本烈度高于9度的地区；否则应按国家有关抗震规定进行设防。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第5.1.4节 | 厂区所在地区为6度设防地区。 | 符合 |
|  | 厂址应避免洪水淹没。场地的设计标高，应高出当地计算水位0.5m以上。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第5.1.5节 | 选厂依山而建，不在洪水淹没区。 | 符合 |
|  | 在居民区建厂时，厂址应位于居民区常年最小风频方向的上风侧。在山区建厂时，应根据当地小区气象，确定厂区与居民区的位置。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第5.1.6节 | 选厂为山地建设，周边无居民区。 | 符合 |
| 二 | 总平面布置 |  |  |  |
|  | 项目组成有新建选矿厂及配套的堆浸场。新建选矿厂位于矿区中部南侧采矿场内；堆浸场位于新建选厂北侧采矿场内，共设置3个。 （1）新建选厂 选厂生产规模为：年处理原矿石45万吨，日处理原矿石1500吨，年工作300天，日工作3班，班工作8小时。 根据生产工艺配置流程的特点，结合厂区地形，将各功能区按性质和功能相近，联系密切，对环境要求大体一致、各种管线及运输短捷的原则进行布置。 选矿厂用地面积10493.80m2，约15.74亩。选矿厂用地东侧由南向北布置，依次布置原矿堆场、原矿仓、破碎站、筛分车间、1#转运站、粉矿仓(2座)、磨矿车间、选别车间，在西侧为原有破碎车间及破碎站等；选矿厂用地西侧由东南向西北依次布置回水池、9米浓密机、过滤车间、制粒车间、2#转运站、尾矿临时堆场等；车间通过皮带和管道连接，使得平面布置紧凑。 新建配电室布置于磨矿车间附近，靠近负荷中心；选矿厂水设施利用矿山原有设备。 （2）堆浸场 堆浸场场址选择应符合矿山总体生产工艺要求。按照运距适中经济合理的原则，选择靠近矿源的位置。堆浸场场址宜结合矿山生产整体规划设计。根据堆浸场启用顺序分期、分区实施。 堆浸场根据建设要求布置3块场地，就近布置于新建选矿厂北侧和西北侧采矿场形成的平地中，方便运输需求。1#、2#堆浸场为原有堆浸场地，堆浸场总面积191550.00 m2，约287.32亩。 | 《安全设施设计》第2.4.3节 | 按设计要求布置。东侧由南向北布置，依次布置原矿堆场、原矿仓、破碎站、筛分车间、1#转运站、粉矿仓(2座)、磨矿车间、选别车间，在西侧为原有破碎车间及破碎站等；选矿厂用地西侧由东南向西北依次布置回水池、9米浓密机、过滤车间、制粒车间、2#转运站、尾矿临时堆场。生产区、生活区分开布置。 | 符合 |
|  | 高位水池应布置在地质良好、不因渗漏溢流引起坍塌的地段。 | 《工业企业总平面设计规范》第4.4.2节 | 高位水池布置在地质良好地段，无渗漏。 | 符合 |
|  | 总变电站位置的选择，应符合下列要求：1 应靠近厂区边缘、且输电线路进出方便的地段；2 不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧；3 不得布置在有强烈振动设施的场地附近；4 应有运输变压器的道路；5 宜布置在地势较高地段。 | 《工业企业总平面设计规范》第4.4.5节 | 总变电站位置的选择，已符合下列要求：1.靠近厂区边缘、且输电线路进出方便的地段；2.不在受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响的地方；3.不布置在有强烈振动设施的场地附近；4.有运输变压器的道路；5.布置在地势较高地段。 | 符合 |
|  | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.1节 | 总平面布置，在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求设置。 | 符合 |
|  | 大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。 | 《工业企业总平面设计规范》第5.2.1节 | 选厂厂区地质良好，大型设备和生产装置布置在土质均匀、地基承载力较大的地段。 | 符合 |
|  | 仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生等工程设计标准的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》第5.6.1节 | 原料堆场位于厂区最上部平台，与场外运输道路相通，精矿成品设置厂区最底部，设置有单独的运输通道。 | 符合 |
|  | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求： 1 应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置； 2 行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的 7%。 | 《工业企业总平面设计规范》第5.7.1节 | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧。 | 符合 |
|  | 荷载较大的主要建筑物（破碎间、磨矿间、精矿仓等），布置在地质条件较好的地段。 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000）第5.2.1节 | 破碎间、磨矿间、精矿储存等布置在地质条件较好的地段。 | 符合 |
| 三 | 厂区道路 |  |  |  |
|  | 道路相关参数设计必须满足《厂矿道路设计规范》规定。 | 《安全设施设计》第4.1节 | 厂内运输道路参数满足规范要求。 | 符合 |
|  | 长度超过60m的厂房，应设两个主要楼梯。主要通道的楼梯倾角，应不大于45°；行人不频繁的楼梯倾角可达60°。楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2.2m。楼梯休息平台下的行人通道，净宽不应小于2.0m。 | 《选矿安全规程》第6.8节 | 厂区内楼梯倾角不大于45°，楼梯踏步上方的净空高度大于2.2m，楼梯不设休息平台。 | 符合 |
|  | 根据选矿安全规程，厂房通道的坡度达到大于7°时，加防滑条；坡度大于12°时，设踏步。 | 《选矿安全规程》第9.2.3节 | 厂房坡道均不大于7°。 | 符合 |
|  | 运输线路的布置应满足生产要求，物流顺畅，线路短捷，人流、物流组织合理。 | 《工业企业总平面设计规范》第6.1.1节 | 该项目布局紧凑，物流及人流通道分别设置。 | 符合 |
|  | 尽头式道路应设置回车场，回车场的大小应根据汽车最小转弯半径和道路路面宽度确定。 | 《工业企业总平面设计规范》第6.4.9节 | 该项目主要道路宽敞，尽头式道路设置有回车场。 | 符合 |
|  | 人行道的布置，应符合下列要求： 1．人行道的宽度，不宜小于 1.0m；沿主干道布置时，不宜小于 1.5m。人行道的宽度超过 1.5m 时，宜按 0.5m 倍数递增。 2．人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面有组织排水时，不宜小于 1.0m；当屋面无组织排水时，不宜小于 1.5m； 3．当人行道的边缘至准轨铁路中心线的距离小于 3.75m 时，其靠近铁路线路侧应设置防护栏杆。 | 《工业企业总平面设计规范》第6.4.12节 | 人行道宽度为1.0m-1.5m；人行道边缘至建筑物外墙的净距为1.5m。 | 符合 |
|  | 路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第5.1.1节 | 道路一侧设置有排水沟，能满足要求。 | 符合 |

评价分析：针对厂址及总平面布置安全检查表对照检查，共22项，22项均符合。

### 4.5.2单元小结

选厂位于富宁县那能乡那吉村民委八毛村，取得项目投资备案证，符合当地规划；项目的总平面布置按工艺流程依山而建，总平面布置合理，功能设置分区划分明确，厂址及总平面布置具备安全验收条件。

## 4.6安全管理分析评价

### 4.6.1安全生产管理分析评价

#### 4.6.1.1安全生产管理检查表

根据《安全设施设计》《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令﹝2021﹞第88号）等采用安全检查表检查，对选厂组织与制度进行符合性评价：

表4.6-1  组织与制度符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度与操作规程 | 选厂是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。 | 《安全设施设计》《中华人民共和国安全生产法》第四十四条。 | 选厂建立了各级安全生产责任制，制定了相应的安全管理制度，针对岗位及设备设施制定了安全技术操作规程。 | 符合 |
| 2 | 教育 培训 | 选厂是否对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业；新进露天选厂的作业人员，是否进行了不少于40h的安全教育，并经考试合格；调换工种的人员，是否进行了新岗位安全操作的培训。 | 《安全设施设计》《中华人民共和国安全生产法》第二十八条。 | 依据企业提供的安全教育培训记录台账，对选厂职工进行教育培训，培训学时满足要求。 | 符合 |
| 3 | 安全管理机构 | 选厂是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《安全设施设计》《中华人民共和国安全生产法》第二十七条。 | 选厂设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员。 | 符合 |
| 4 | 特种作业人员 | 特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 | 选厂的焊接与热切割作业人员及低压电工作业人员已取得了特种作业操作证。 | 符合 |
| 5 | 安全 投入 | 选厂是否足额投入安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理方法》（财资〔2022〕136号） | 选厂已按照规定提取安全生产费，建立了安全费用提取及使用记录台账。 | 符合 |
|  |  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 生产经营单位的主要负责人应保证本单位安全生产投入的有效实施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 | 企业安全管理职责有此项要求，能够保证资金投入。 | 符合 |
| 6 | 工伤保险 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 | 企业已为员工购买了工伤保险。 | 符合 |

评价分析：针对组织与制度安全检查表对照检查6项，6项符合。

#### 4.6.1.1单元小结

选厂建立了安全管理制度、安全生产责任制和操作规程，安全管理台账，设立了安全管理机构，主要负责人、安全管理人员经培训合格取得了资格证，按要求提取安全费用，并据实列支，为从业人员购买了工伤保险，特种作业人员持证上岗，安全生产管理能满足安全生产要求。

### 4.6.2安全运行管理

#### 4.6.2.1安全运行管理检查表

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号修改）等，采用安全检查表对选厂安全运行管理进行符合性评价。

表4.6-2  安全运行管理符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查类别 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查 | 选厂现场情况、机械作业及生产车间。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条、第五十一条、第四十五条 | 依据企业提供的日常安全检查记录台账，选厂的安全检查均按相应的要求进行检查。 | 一般项 | 符合 |
| 2 | 档案类别 | 安全生产档案是否齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 | 该项目的设计资料和竣工资料已完善，各种安全生产台账已完善。 | 一般项 | 符合 |
| 3 | 图纸资料 | 选厂是否具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新。 | 《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十一条、第七十条 | 选厂按照设计建设完成，有设计图和竣工图。 | 一般项 | 符合 |
| 4 | 现场管理台账 | 现场安全管理，劳动防护用品的发放、教育培训、机械操作、隐患整改是否按要求记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条、第六十二条 | 建立了劳动防护用品领用登记台账、安全教育培训记录台账、安全隐患整改记录台账，使选厂的生产能有序进行。 | 一般项 | 符合 |

评价分析：针对安全运行管理检查表对照检查4项，4项均符合。

#### 4.6.2.2单元小结

选厂按要求开展安全检查，图纸资料分类保存，建立了安全管理台账，安全运行管理达到安全生产要求。

### 4.6.3应急救援

#### 4.6.3.1应急救援安全检查表

根据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号修改）、《中华人民共和国安全生产法》采用安全检查表对选厂应急救援进行符合性评价。

表4.6-3  安全运行管理符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查类别 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急 预案 | 生产经营单位是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十条、第八十一条，《生产安全事故应急预案管理办法》 | 企业于2023年7月编制了生产安全事故应急预案，并经过评审，在富宁县应急管理局备案。 | 一般项 | 符合 |
| 2 | 应急组织与设施 | 生产经营单位是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十五条、第七十九条 | 企业已成立了应急指挥部，负责选厂发生生产安全事故时的应急响应。 | 一般项 | 符合 |
| 3 | 应急 演练 | 生产经营单位是否制定应急预案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 选厂制定了应急演练计划，并按演练计划开展了应急演练。 | 一般项 | 符合 |

评价分析：针对安全运行管理检查表对照检查3项均符合。

#### 4.6.3.2单元小结

选厂编制了生产安全应急救援预案，按制定的演练计划开展了应急演练，应急预案已到富宁县应急管理局进行备案。经评价认为该单元满足安全生产要求。

### 4.6.4个人防护分析评价

#### 4.6.4.1个人防护安全检查表

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号修改）等，采用安全检查表对选厂个人防护进行符合性评价。

表4.6-3  个人安全防护符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查类别 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳动防护用品 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 企业为从业人员配备了符合标准的防尘口罩、防护耳塞、安全帽等，并督促从业人员正确佩戴。 | 一般项 | 符合 |
| 2 | 经费 | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训经费 | 中华人民共和国安全生产法》四十七条 | 搅拌站安排了此项经费，据实列支。 | 一般项 | 符合 |
| 3 | 佩戴 | 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 中华人民共和国安全生产法》五十七条 | 检查时从业人员按要求佩戴和使用劳动防护用品。 | 一般项 | 符合 |

评价分析：针对个人安全防护检查表对照检查3项均符合。

#### 4.6.4.2单元小结

企业为从业人员配备了符合要求的劳动防护用品，并督促从业人员正确佩戴和使用，个人安全防护满足安全生产要求。

### 4.6.5安全标志分析评价

#### 4.6.4.1安全标志检查表

根据《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号修改）等，采用安全检查表对搅拌站安全标志进行符合性评价。

表4.6-3  安全标志符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查类别 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全警示标志 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、 设备上，设置明显的安全警示标志。 | 中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 企业在根据危险有害因素设置了相应的安全警示标志。 | 一般项 | 符合 |
| 2 | 标志牌设置的高度 | 标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距 地面的高度不宜小于２ｍ；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）８标志牌的设置高度 | 按要求设置安全警示标识。 | 一般项 | 符合 |
| 3 | 标志牌设置要求 | 标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。 环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备 （部件）附近的醒目处 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）第9.1条 | 标志牌设置在醒目的地方。 | 一般项 | 符合 |
| 4 | 标志牌设置要求 | 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读。标志 牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）第9.2条 | 标志牌未设置在可移动物体上，无遮挡，便于认读。 | 一般项 | 符合 |
| 5 | 标志牌检查 | 安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换 | 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）第10.1条 | 安全标识无破损、变形、褪色。 | 一般项 | 符合 |

评价分析：针对安全标志检查表对照检查5项均符合。

#### 4.6.4.2单元小结

在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、 设备上，设置明显的安全警示标志，安全警示标志安装醒目，未安装在可移动物体上，定期检查，标志牌无破损、变形、褪色，安全警示标志设置满足安全生产要求

### 4.6.6重大危险源分析评价

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）规定，该企业涉及的危险化学品未构成危险化学品重大危险源。

## 4.7职业卫生分析评价

### 4.7.1职业卫生检查表

根据《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号）和《富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计》，采用安全检查表对本选厂职业卫生符合性评价：

表4.7-1  职业卫生符合性检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 标准依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声的防范措施及设施： 为控制噪声对人体健康的危害，设计中采用了消声和隔声措施，从声源和传播途径中降低噪声的强度，对在高噪声环境下工作人员采用个人防护，如配带耳塞、耳罩等。 1、值班室、操作室等远离噪声源。 2、对产生噪声较大的设备采用独立基础，与厂房基础脱开。 3、设计选用产生低噪声的机械设备，尽量采用振动小、噪声低的设备。 4、针对破碎机、筛分机、球磨机、泵类等产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声，采用加装减震垫片等措施降低噪声。 | 《安全设施设计》第4.3.1节 | 选用低噪声设备，对高噪声采取了降噪措施，为噪声环境工作人员发放了耳塞，值班室、操作室远离噪声源。 | 符合 |
|  | 粉尘的防范措施：1）原矿堆场扬尘 原矿仓前设原矿堆场，堆场面积2000m2，堆矿时间约1d。堆场会产生扬尘，产生量约为0.27kg/d。洒水降尘后，去除60%，排放量为0.11 kg/d。 2）选厂废气 进行矿石破碎时会产生粉尘，粉尘呈无组织排放。选用SHCJ/DG-24型多管冲击式除尘器1台，置于破碎车间皮带廊下。选用SHCJ/DG-33型多管冲击式除尘器1台，置于筛分车间皮带廊下。选用SHCJ/DG-24型多管冲击式除尘器1台，置于粉矿仓旁。 3）运输道路扬尘 汽车运输在道路上会产生扬尘。公路运输线路上扬尘浓度可达100-250mg/m³。道路扬尘量为0.474kg/km•辆，采取洒水降尘后，降尘效率达到60%。道路洒水降尘采用洒水车进行，旱季每三小时洒水一次，下雨天不洒水。 | 《安全设施设计》第4.3.2节 | 原矿堆场、道路、破碎采用洒水降尘。 | 符合 |
|  | 废水的防范措施： （1）生活污水 为工人倒班宿舍产生，主要污染物是CODCr、BOD5和石油类等，产生量为40m³/d。食堂含油污水通过管道收集后排至隔油池，经隔油池预处理后，与一般生活废水一起直接排入生活区污水排水管网，再排至中水处理站进行处理。生活污水处理站规模为Q=40m³/d，经中水处理站处理的生活排水，水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002)》中用于道路清扫、绿化用水的相关规定后，回用于绿化及厂区道路浇洒。 （2）尾矿厂前回水 尾矿厂前生产回用水量为8612.16m³/d，经浓缩过滤后泵至生产回水高位水池，供选矿工艺回用。 （3）堆浸场区用水 堆浸场区废水循环使用，不外排。 综上，项目废水经回浓缩过滤后泵送至回水池循环使用，无外排。 | 《安全设施设计》第4.3.3节 | 食堂油污水通过隔油池预处理与生活用水收集后浇灌绿植，洒水降尘。尾矿厂前回水、堆浸场区废水循环使用。 | 符合 |
|  | 固体废弃物的防范措施：1）矿 尾矿为一般固体废物，尾矿采用筑堆的方式再次回收金，不卸堆。采用防渗防泄漏措施，减少对周围环境的影响。 2）生活垃圾 项目施工人员会产生一定的生活垃圾，生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求妥善处置。 | 《安全设施设计》第4.3.4节 | 尾矿经过造粒后送至堆浸场筑堆。 | 符合 |
|  | 职业卫生组织机构和职责 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号）第五条。 | 成立了职业卫生组织机构并明确了各自职责。 |  |
|  | 根据不同作业岗位操作特点，有针对性制定职业病危害因素定期检测制度，要求每年对本项目的噪音进行检测。检测结果由企业统一管理，并将结果告知员工，保证工人的身心健康。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号）第二十六条。 | 每年聘请第三方对职业病危害因素进行检测并公示。 |  |
|  | 根据不同的作业环境和针对存有的有害因素，制定职业卫生培训教育制度，进行专项的培训工作，培训内容应包括：在该岗位上可能产生的职业病，如何防止职业病的发生，如何使职业接触有毒有害物质的浓度降至最低等内容，职业卫生培训工作应普及职业卫生知识，督促从业人员遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导从业人员正确使用职业危害防护设备和个人使用的职业危害防护用品。每次培训均记录在案，档案进行统一管理。 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号）第三十四条。 | 定期组织培训，并建立有培训台账。 | 符合 |
|  | 个人安全防护用品配备 | 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号）第二十三条。 | 根据岗位为从业人员配发了合格的防护用品（防尘口罩、手套、工作服等） |  |

### 4.7.2单元小结

针对安职业卫生分析检查表对照检查8项，8项符合。选厂设置了职业安全管理人员，有主要负责人、职业卫生管理人员，制定了相应的职业卫生管理制度和职责。经评价认为该单元满足职业卫生要求。

# 第5章 存在的问题、整改情况及安全对策措施

## 5.1评价组提出的整改建议

富宁县云龙黄金矿业有限责任公司委托，2024年12月17日昭通市鼎安科技有限公司安全设施验收组到富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）进行现场检查，通过对现场实地检查，查阅相关资料，存在以下问题：

- 部分设备转动部分无防护（如：运输皮带尾轮、破碎机飞轮、皮带轮等）。

- 电器线路敷设不规范，敷设凌乱,部分照明线路使用淘汰的花线；部分用电线路未采取绝缘措施直接敷设在金属构件上；部分照明灯具用线路直接做承重；部分开关未进箱（柜），部分开关箱损坏未及时修复或更换，控制柜柜体和门未做等电位连接，控制柜未接地。开关箱进出线孔未封堵内部有杂物、积尘。

- 车间多处临边无防护。

- 部分平台临边护栏下方无踢脚板，部分护栏安装不规范，间隙过大

- 配电室孔洞未封堵，配电箱底部未封堵，电缆未进电缆沟；安全用电器具配备不足，未配备绝缘鞋、绝缘手套、验电笔等安全用电器具，配电柜前后未敷设绝缘垫，未安装应急照明等，现场无操作规程。

- 变压器周围杂草未清理，四周护栏安装不符合规范要求。

- 重点设备和岗位现场无操作规程（破碎机、球磨机、分级机、摇床等）。

- 原矿进料仓口未安装车挡。

- 二破进料口无作业平台，人员站在设备上作业，通道不符合要求用木板简易搭建。

- 一破作业平台护栏安装不符合要求，中间间隙过大，下料口无防护，有人员坠入破碎机风险。

- 部分巡检通道设置不规范：上分级机巡检通道从皮带下方穿过，通道高度不足；压滤车间人员巡检从水池边行走，水池高出地面1m以上，外侧临边无护栏，上水池斜梯未固定，无扶手。

- 灭火器维护保养不到位，部分失效未及时更换，瓶身污损，锈蚀，摆放不符合要求，现场无点检卡。

- 摇床靠电机侧未布设检修平台。

- 摇床车间起重葫芦吊钩防脱钩装置缺失，起吊钢丝断丝未及时更换。

- 高位水池、球墨机、贵液池、贫液池、储液池，防洪应急池、环保处理池等属于有限空间，未在人员出入口设置全警示标识和风险告知牌。

- 安全警示标识设置不足。

- 室内部分电器线路水平敷设高度不足2.5m。部分灯具安装高度不足2.5m。

- 车间内物品乱堆乱放，杂物多。

- 设备设施维护保养不到位，有油污、积尘、锈蚀严重。

- 部分安全警示标识、标牌老化褪色、破损。

- 车间内管道无介质名称和流向标识。

- 球磨机防止人员接近滚筒护栏设置靠滚筒太近，达不到防护要求，无安全警示标志。

- 23.选厂实行三班工作制，夜间上班，车间无应急照明。

## 5.2企业整改完成落实情况

企业目前已全部完成整改，见附件22。（评价组已进行核实）

## 5.3安全对策措施建议

### 5.3.1选址及总平面布置

1.本项目依山而建，部分挡墙较高，建议企业加强巡查，发现有坍塌、滑坡的迹象应及时处理；同时在雨季时加强对厂区周边地形进行巡查，并与当地政府和周边企业建立应急联动机制。

2.加强对厂区内大型设备的基础进行巡查，发现有松动或下沉等应及时处理。

3.厂区内人行通道及消防通道应保持畅通，不应有物料等堵塞。

4.后期生产严禁堵塞消防车道。

5.原料堆场、车间的消防通道要保持畅通。

6.选厂应由专人、部门应定期检查、维护和清扫栏杆、平台和走梯。道口和有物体碰撞、坠落危险的地点，加强管理，均设醒目的警告标志和防护设施。

### 5.3.2 生产工艺及设备

1.生产加工过程尽可能实现自动化和远距离操作等措施，避免或减少人员直接接触作业；尤其是产生粉尘的作业场所，除采用湿式作业外，可利用各种有效控制手段和控制系统使作业人员减少直接接触或不直接接触有害物质，作业人员正确佩戴防尘口罩。

2.做好各类生产设备安全防护装置的检查、维护工作，发现安全隐患及时处理。

3.机械伤害：加强个体防护、技能培训；凡外露高速运转机件的部位设防护罩或设防护栏；在操作岗位应配置有较宽的操作空间、操作面和操作工人安全通道，操作台面有一定操作高度的操作台应设置防护栏杆，有孔洞的楼板应设置栏杆或盖板；设备启动有音响和指示信号。

4.职业病预防：技能培训、加强个体防护、定期检查。

5.触电伤害：技能培训、加强个体防护、定期检修设备。

### 5.3.3 公用工程和辅助设施

1.高压、低压配电室的防火门向外开，并对高低压配电室外侧墙体进行巡检，加强封闭措施，防止蛇鼠类小动物进入。

2.所有电气设备和线路，应根据对人体的危害程度设置明显的警示标志、防护阀或安全遮挡。

3.定期对电气线路进行检查、维护、保养，保持完好状态。

4.完善相关设备购买、检修、维护台账记录。

5.电气作业人员作业时，穿戴防护用品和使用防护用具，修理、调试电气设备和线路，应由电气作业人员进行。

6.电气设备可能破人触及的裸露带电部分，设置安全防护罩或遮栏及警示牌。

7.规范控制室、配电室物品堆放；配备绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘棒。

8.雨季应有专人检查厂区防洪情况。

9.雨季来临前，应对所有排水系统进行一次大检查，并将影响生产、生活的隐患及时排除，同时加大对汛期的安全检查力度，加强汛期的值班领导及值班力量，及时处理汛期中发生的问题。

10.严格执行安全防火制度，做好防火、防爆、防雷击事故。厂区内施工动火，须安全管理部门批准后方可施工，并采取有效防范措施。

11.转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物燃烧。

12.加强对消防设施的维护保养，灭火器要定期换药，经常保持消防器材的清洁卫生。

13.按规定要求，安装电气线路，并定期进行检查、维护、保养，保持完好状态。

14.加强安全培训教育、考核工作；根据公司的实际情况制定出切实可行的消防制度，每年组织一次消防模拟演习，使每个职工都会熟练使用消防器材。

15.组织重大事故应急预案的学习和演练。

16.车间安全出口门应完好无破损，能关闭自如；安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通。

17.安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途；安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定，并有应急照明。

18.灭火器材应定置存放，应有器材编号；灭火器应在检验有效期内，并有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人。

19.消防器材前方不准堆放物品和杂物，用过的灭火器不应放回原处；现场人员不应挪动和破坏消防器材。

20. 企业应委托有资质的单位定期进行防雷装置检测，若存在问题根据检测报告实施整改。

### 5.3.4 安全管理

1.加强对从业人员的“三级安全教育”培训力度，以增强员工的安全生产意识。对新入厂职工的代培实习人员，应进行安全技术教育，并经考试合格方准工作；调换工种的人员，应进行新岗位安全技术教育。

2.企业应对特种作业人员定期进行培训，按期对特种作业人员的操作证书进行复审、换证等工作。

3.应认真执行安全大检查，对查出的问题应责成有关部门（或人员）及时解决。

4.加强工人的劳动安全意识，定期对工人进行安全教育培训做好培训记录；企业应按《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》规定发放劳动防护用品做好发放记录，并要求每位工人均严格按有关规定穿戴劳动防护用品。

5.按有关规定配齐、配全各种消防、应急救援器材、设备等。严格动火审批制度，严禁烟火，在禁火区域及其他的危险区域应设置足够的、醒目的警示标志，安全警示标志的设置应符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的要求。

6.企业应定期检维修设备设施，并完善各生产工段的安全防护设施，定期检查维护清水系统和污水系统，保障供、排水的稳定。

7.企业应加强现场管理，球磨工段每班应清理粉尘，并做好交接班。按规范完善现场安全设施，落实安全生产责任制。

8.企业应严格动火制度，尤其加强车间的动火管理，应执行动火票制度。

9.企业应补充完善安全生产规章制度、操作规程及安全生产责任制。

10.企业应建立健全各安全管理台账并如实记录。

11.应认真加强工艺操作管理，严格控制好各种工艺指标。

# 第6章  安全设施验收结论

## 6.1 主要危险、有害因素评价结果

安全设施验收是以国家有关法律法规、技术标准、选厂批准文件、选厂《初步设计》、《安全设施设计》及批准文件为依据，结合生产过程中生产系统和辅助系统及其配套的安全设施等实际情况，对该选厂在生产存在的主要危险、有害因素进行了识别分析，按划分的评价单元，主要采用安全检查表法对生产系统和辅助系统进行评价。按照《安全设施验收导则》（AQ8003-2007）的相关要求，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）对危险、有害因素分析、辨识，结果为：

1.本项目所涉及的主要危险物料是：乙炔、氧气、氰化钠、漂白粉、石灰。

2.事故易发及危险点是：碎矿车间、磨矿车间、选矿车间、堆浸场及车间内各作业平台。

3.本项目未构成重大危险源。

4.本项目主要存在的危险有害因素是：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、其他爆炸（氧气和乙炔）、中毒窒息（含有限空间）、起重伤害、其它伤害（噪声、粉尘、震动）等，其中最主要的危险有害因素是车辆伤害、机械伤害、触电、中毒窒息（含有限空间）。

对主要危险、有害因素的危险度采用预先危险性分析法和作业条件危险性分析（LEC）法分别进行了定性、定量评价，明确了控制各主要危险、有害因素转化为实际灾害应采取的预防途径和措施。

表6.1-1 主要危险及危险场所分布一览表

| 序号 | 类别 | 危险等级 |  | 潜在危险性的场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定性 （PHA法） | 半定量 （LEC法） |  |
| 1 | 物体打击 | Ⅲ | Ⅲ | 原矿堆场、选矿工段、筛分工段、旋流工段、沉淀池 |
| 2 | 车辆伤害 | Ⅲ | Ⅳ | 选厂内运输道路、矿石堆放处、运输通道 |
| 3 | 机械伤害 | Ⅲ | Ⅳ | 选厂机械设备 |
| 4 | 起重伤害 | Ⅲ | Ⅲ | 起重设备作业区域 |
| 4 | 触电 | Ⅳ | Ⅳ | 配电室、设备维修间、其他用电场所 |
| 5 | 淹溺 | Ⅲ | Ⅲ | 循环水池、沉淀池、雨水收集池 |
| 6 | 灼烫 | Ⅲ | Ⅲ | 生石灰使用点、设备高温部位 |
| 7 | 火灾 | Ⅲ | Ⅲ | 办公室、工房、配电室、油料存储室等 |
| 8 | 高处坠落 | Ⅲ | Ⅲ | 高于2m以上工作平台 |
| 9 | 其他爆炸（氧气和乙炔） | Ⅲ | Ⅲ | 检维修点、氧气和乙炔存放点 |
| 10 | 中毒窒息（有限空间） | Ⅲ | Ⅳ | 球磨机、堆浸场、搅拌桶、槽、水池及地坑 |
| 11 | 其它伤害（噪声、粉尘、震动） | Ⅱ | Ⅱ | 球磨机、装卸场、工业场地 |

注：危险等级划分，IV高度危险，III显著危险，II一般危险。

通过上表可以知道，“车辆伤害、机械伤害、触电、中毒窒息”危险等级为Ⅳ级，危险程度是高度危险，危险后果会造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，若出现隐患，要立即整改，在今后生产过程中必须进行重点防范；“物体打击、高处坠落、灼烫、其他爆炸（氧气和乙炔）、淹溺、起重伤害、火灾” 危险等级为Ⅲ级，危险程度是显著危险，危险后果会造成人员伤亡、财产损失和系统损坏，若出现隐患，需要整改，在今后生产过程中应采取相应防范对策措施；“其它伤害（如高温、防尘、噪声等）”等级为Ⅱ级，危险程度是一般危险，危险后果处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、财产损失、系统损坏或卫生条件差、降低系统性能，若出现隐患，需要注意，但在今后生产过程中应采取控制措施。

应重视的重要安全对策措施：

“车辆伤害、机械伤害、触电、中毒窒息（含有限空间）”危险等级为Ⅳ级，危险程度是高度危险，危险后果会造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，若出现隐患，要立即整改。应重视报告中提出的预防淹溺事故、机械伤害事故、触电事故预防措施和事故安全对策措施。

针对以上Ⅲ、Ⅱ级危险的“物体打击、高处坠落、灼烫、其他爆炸（氧气和乙炔）、中毒窒息（有限空间）、淹溺、起重伤害、火灾、其他伤害”等，选厂在今后生产过程中应严格按照相关规定及本报告提出的安全管理及安全对策措施执行。

应重点防范的主要危险、有害因素：车辆伤害、机械伤害、触电、中毒窒息（含有限空间）。

## 6.2 安全设施验收结论

昭通市鼎安科技有限公司依据安全评价相关法规，对该建设选厂严格按照安全评价过程控制程序，依据各单元主要危险、有害因素辨识、定性定量分析结果、结合该选厂建设情况和隐患整改情况得出如下安全设施验收综合结论：

1.富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）在建设过程中，履行了安全设施“三同时”程序，由具有相应资质的单位对厂区进行岩土工程勘察、初步设计、安全预评价、安全设施设计、安全设施验收，按设计要求完成富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）基建工程的安全设施建设，建设程序符合要求。

2.安全设施设计中对选厂提出的安全对策措施在选厂建设过程中得到了落实，施工按照安全设施设计要求实施，满足国家法律法规、规章、标准、规范的要求。

3.厂址及总平面布置：选厂位于富宁县那能乡那吉村民委八毛村，选址符合当地规划；项目的总平面布置按工艺流程分平台建设，总平面布置合理，功能设置分区划分明确，符合《工业企业总平面设计规范》及《选矿安全规程》等相关规范的要求。

4.选厂及相关基础设施按设计要求施工完成，符合规范相关要求。

5.本项目采用破碎、球磨、重选+堆浸的生产工艺，设备设施选用符合国家标准的产品，生产工艺成熟可靠，设备满足安全生产要求，安全设施均按《安全设施设计》的要求建设，符合《选矿安全规程》及《安全设施设计》等相关规范的要求。

6.公用工程及辅助设施：供配电系统、给排水系统及消防设施、药剂存储及制备设施均按《安全设施设计》要求建设，满足《选矿安全规程》等规范的要求。

7.该选厂进行了试运行，在试运行期间未出现安全设施和生产系统不匹配现象，未发生安全生产事故，试运行正常。

8.该选厂根据要求设置了安全管理机构，主要负责人及专职安全员持证上岗，制定了较完善的安全管理规章制度，制定了选厂安全生产事故应急救援预案，为从业人员提供了个体劳动防护用品和购置了意外伤害险和工伤保险。

9.该选厂存在的主要危险、有害因素：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、其他爆炸（氧气和乙炔）、起重伤害、其它伤害（噪声、粉尘、震动）。车辆伤害、机械伤害、触电、中毒窒息（有限空间）等危险有害因素也需进行重点预防。采用预先危险性分析表（PHA）法和作业条件危险性分析（LEC）法对危险有害因素危险性进行分级，以便选厂对危险有害因素进行分级管控。

10.安全设施符合性检查项汇总：

表6.2-1  各单元检查项统计总表

| 序号 | 检查单元 | 检查项 | 合格项 | 不合格项 | 合格率/% | 是否存在否决项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设施“三同时”程序 | 6 | 6 | 0 | 100.00 | 否 |
| 2 | 生产工艺及设备 | 39 | 39 | 0 | 100.00 | 否 |
| 3 | 公用工程及辅助设施 | 59 | 58 | 1 | 98.00 | 否 |
| 4 | 厂址及总平面布置 | 22 | 22 | 0 | 100.00 | 否 |
| 5 | 安全管理 | 21 | 21 | 0 | 100.00 | 否 |
| 6 | 职业卫生 | 8 | 8 | 0 | 100.00 | 否 |
|  | 合 计 | 155 | 154 | 1 | 99.00 | 否 |

本次验收检查项为155项，不存在否决项，存在1个不合格项，144项为符合项，一般项检查结果为“不涉及”的0项，“不符合”的1项，检查结果为“不符合”的占检查项总数的比率为1÷155≈0.64%，验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项小于5%。

综上，安全设施验收结论：富宁县云龙黄金矿业有限责任公司选矿车间建设项目（那能金矿新建1500吨/天选矿工程）安全设施设计完成建设，符合相关法律法规要求，具备安全验收条件。

总之，安全生产是一个不断完善的过程，企业应按照本报告提出的对策措施建议进行补充完善。在今后的生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规变化，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止生产安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

# 附 件

## 1. 现场照片

## 2.委托书、承诺书

## 3.营业执照

## 4.用地合法性证明材料

## 5.岩土工程勘察报告封面、资质、扉页

## 6.安全预评价报告封面、资质、扉页

## 7.初步设计封面、资质、扉页

## 8.安全设施设计封面、资质、扉页

## 9.安全设施设计审查意见书

## 10.安全生产管理机构成立文件

## 11.安全管理人员任命文件

## 12.选厂持证人员证书（主要负责人、安全管理员、电工、焊工）

## 13.施工总结报告、施工单位资质

## 14.监理报告、监理单位资质

## 15.试运行报告及总结

## 16.应急备案登记表

## 17.参保证明

## 18.防雷检测报告

## 19.安全管理台账（规章制度、操作规程封面、目录，培训记录、劳动用品发放记录、隐患排查与整改记录、安全费用提取使用记录、应急演练记录）

## 20.安全设施投资表

## 21.设计变更说明

## 22.隐患整改情况回复

# 附 图

## 1.选厂总平面竣工图

## 2.选厂主厂房平面竣工图

## 3.破碎车间配置图（图1、图2）

## 4.尾矿脱水车间配置图

## 5.悬振车间配置图